АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06.2021                                                                                                    №45-п

п. Бурлыкский

Об утверждении проектов мест размещения контейнерных площадок для временного хранения твердых коммунальных  отходов на территории  муниципального образования Бурлыкский сельсовет

В соответствии с Федеральным законом от 06.03.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», с санитарными правилами и нормами СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий  населенных мест», в целях обеспечения охраны окружающей среды и здоровья человека на  территории   муниципального образования Бурлыкский сельсовет:

1. Утвердить  проекты мест размещения контейнерных площадок для сбора ТКО на территории  муниципального образования Бурлыкский сельсовет согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее постановление  в муниципальной газете «Вести Бурлыкского сельсовета» и разместить на официальном сайте Бурлыкского сельсовета в сети интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4.  Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава муниципального

образования                                                                                         А.П.Данилов

Разослано: администрации района, прокуратуре,  руководителям учреждений и организаций сельсовета, в дело.

Приложение

к постановлению администрации

МО Бурлыкский сельсовет

Беляевского района

Оренбургской области

от 28.06.2021 №45-п

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул. Луговая, 1, п. Бурлыкский,

Беляевского района, Оренбургской области, № 1

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 3 |
| 2 | Пояснительная записка | 4-5 |
| 3 | Схема размещения площадки | 6 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 7 |
| 5 | Реестр | 8-9 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88, п.2.2.3., СанПиН 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу п. Бурлыкский, ул. Луговая, 1 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: ул. Полевая д.10-28,  ул. Луговая д.1-16, всего домовладений – 22, население – 45 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год.

N = (1.32 х 45 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 2 шт.

Необходимо 2 контейнера.

Контейнерная площадка расположена с северо-западной стороны жилого дома ул. Луговая д.1 на расстоянии 22 метра от торца наружной стороны здания (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

«УТВЕРЖДАЮ»

Оренбургская область Беляевский район

п.Бурлыкский, ул.Луговая д.1

Масштаб 1:2000

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

РЕЕСТР

мест накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет

| № | Собственник (владелец) контейнерной площадки (полное наименование) | Место расположение контейнерной площадки | Количество контейнеров (шт) | Объём контейнеров (м3) | Источники образования ТКО, которые складируются на площадке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Луговая, дом № 1 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.10-28, ул. Луговая д.1-16 |
| 2 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 41 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.3-9, ул. Первоцелинников д.30-59 |
| 3 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 23 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.14,16-29 |
| 4 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.1-13,15 |
| 5 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 43 | 1 | 0,75 | ул. Центральная 35-50 |
| 6 | Администрация Буртинского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 24 | 2 | 0,75 | ул. Лесозащитная, 1-4, ул. Центральная 19-32 |
| 7 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, д. № 9 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 9-13 ул. Молодежная 1-10 |
| 8 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Сиреневая, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Сиреневая, 3-16 |
| 9 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Прибрежная, дом № 6 | 2 | 0,75 | ул.Прибрежная 1-14 пер.Школьный 1-7 |
| 10 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Новая, дом № 9 | 2 | 0,75 | ул. Молодежная 11-16 ул. Новая 1-12 |
| 11 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, дом № 7/2 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 1-7, ул. Южная, 1-4 |
| 12 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Школьная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 13 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Набережная, дом № 12 | 1 | 0,75 | ул.Набережная |
| 14 | Администрация Бурлыкского сельсовета | ул.Центральная, дом № 36 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 15 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 21 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул Школьная |
| 16 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 10 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 17 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 4 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 18 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 13 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 19 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Центральная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 20 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Луговая, дом № 3 | 1 | 0,75 | ул.Луговая |
| 21 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Школьная, дом № 11 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 22 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 23 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 7 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 27 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 26 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 37 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 27 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 48 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул. Первоцелинников, 41, п. Бурлыкский,

Беляевского района, Оренбургской области, № 2

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 11 |
| 2 | Пояснительная записка | 12-13 |
| 3 | Схема размещения площадки | 14 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 15 |
| 5 | Реестр | 16-17 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88, п.2.2.3., СанПиН 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу п. Бурлыкский, ул. Первоцелинников, 41 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: ул. Полевая д.3-9,  ул. Первоцелинников д.30-59, всего домовладений – 24, население – 44 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год.

N = (1.32 х 44 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 2 шт.

Необходимо 2 контейнера.

Контейнерная площадка расположена с северной стороны жилого дома ул. Первоцелинников, 41 на расстоянии 32 метра от торца наружной стороны здания (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

«УТВЕРЖДАЮ»

Оренбургская область Беляевский район

п.Бурлыкский ул.Первоцелинников д.41

Масштаб 1:2000

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

РЕЕСТР

мест накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет

| № | Собственник (владелец) контейнерной площадки (полное наименование) | Место расположение контейнерной площадки | Количество контейнеров (шт) | Объём контейнеров (м3) | Источники образования ТКО, которые складируются на площадке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Луговая, дом № 1 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.10-28, ул. Луговая д.1-16 |
| 2 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 41 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.3-9, ул. Первоцелинников д.30-59 |
| 3 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 23 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.14,16-29 |
| 4 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.1-13,15 |
| 5 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 43 | 1 | 0,75 | ул. Центральная 35-50 |
| 6 | Администрация Буртинского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 24 | 2 | 0,75 | ул. Лесозащитная, 1-4, ул. Центральная 19-32 |
| 7 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, д. № 9 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 9-13 ул. Молодежная 1-10 |
| 8 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Сиреневая, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Сиреневая, 3-16 |
| 9 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Прибрежная, дом № 6 | 2 | 0,75 | ул.Прибрежная 1-14 пер.Школьный 1-7 |
| 10 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Новая, дом № 9 | 2 | 0,75 | ул. Молодежная 11-16 ул. Новая 1-12 |
| 11 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, дом № 7/2 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 1-7, ул. Южная, 1-4 |
| 12 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Школьная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 13 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Набережная, дом № 12 | 1 | 0,75 | ул.Набережная |
| 14 | Администрация Бурлыкского сельсовета | ул.Центральная, дом № 36 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 15 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 21 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул Школьная |
| 16 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 10 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 17 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 4 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 18 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 13 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 19 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Центральная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 20 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Луговая, дом № 3 | 1 | 0,75 | ул.Луговая |
| 21 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Школьная, дом № 11 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 22 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 23 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 7 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 27 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 26 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 37 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 27 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 48 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул. Первоцелинников, 23, п. Бурлыкский,

Беляевского района, Оренбургской области, № 3

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 19 |
| 2 | Пояснительная записка | 20-21 |
| 3 | Схема размещения площадки | 22 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 23 |
| 5 | Реестр | 24-25 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88, п.2.2.3., СанПиН 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу п. Бурлыкский, ул. Первоцелинников, 23 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: ул. Первоцелинников д.30-59, всего домовладений – 24, население – 32 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год.

N = (1.32 х 32 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 1 шт.

Необходим 1 контейнер.

Контейнерная площадка расположена с северной стороны жилого дома ул. Первоцелинников, 23 на расстоянии 24 метра от торца наружной стороны здания (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

«УТВЕРЖДАЮ»

Оренбургская область Беляевский район

п.Бурлыкский ул.Первоцелинников д.23

Масштаб 1:2000

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

РЕЕСТР

мест накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет

| № | Собственник (владелец) контейнерной площадки (полное наименование) | Место расположение контейнерной площадки | Количество контейнеров (шт) | Объём контейнеров (м3) | Источники образования ТКО, которые складируются на площадке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Луговая, дом № 1 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.10-28, ул. Луговая д.1-16 |
| 2 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 41 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.3-9, ул. Первоцелинников д.30-59 |
| 3 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 23 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.14,16-29 |
| 4 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.1-13,15 |
| 5 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 43 | 1 | 0,75 | ул. Центральная 35-50 |
| 6 | Администрация Буртинского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 24 | 2 | 0,75 | ул. Лесозащитная, 1-4, ул. Центральная 19-32 |
| 7 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, д. № 9 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 9-13 ул. Молодежная 1-10 |
| 8 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Сиреневая, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Сиреневая, 3-16 |
| 9 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Прибрежная, дом № 6 | 2 | 0,75 | ул.Прибрежная 1-14 пер.Школьный 1-7 |
| 10 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Новая, дом № 9 | 2 | 0,75 | ул. Молодежная 11-16 ул. Новая 1-12 |
| 11 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, дом № 7/2 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 1-7, ул. Южная, 1-4 |
| 12 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Школьная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 13 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Набережная, дом № 12 | 1 | 0,75 | ул.Набережная |
| 14 | Администрация Бурлыкского сельсовета | ул.Центральная, дом № 36 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 15 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 21 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул Школьная |
| 16 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 10 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 17 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 4 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 18 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 13 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 19 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Центральная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 20 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Луговая, дом № 3 | 1 | 0,75 | ул.Луговая |
| 21 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Школьная, дом № 11 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 22 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 23 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 7 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 27 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 26 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 37 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 27 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 48 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул. Первоцелинников, 1, п. Бурлыкский,

Беляевского района, Оренбургской области, № 4

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 27 |
| 2 | Пояснительная записка | 28-29 |
| 3 | Схема размещения площадки | 30 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 31 |
| 5 | Реестр | 32-33 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88, п.2.2.3., СанПиН 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу п. Бурлыкский, ул. Первоцелинников, 1 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: ул. Первоцелинников д.1-15, всего домовладений – 18, население – 31 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год

N = (1.32 х 31 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 1 шт.

Необходим 1 контейнер.

Контейнерная площадка расположена с северо-западной стороны жилого дома ул. Первоцелинников д.1 на расстоянии 22 метра от торца наружной стороны здания (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

«УТВЕРЖДАЮ»

Оренбургская область Беляевский район

п.Бурлыкский ул. Первоцелинников д.1

Масштаб 1:2000

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

РЕЕСТР

мест накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет

| № | Собственник (владелец) контейнерной площадки (полное наименование) | Место расположение контейнерной площадки | Количество контейнеров (шт) | Объём контейнеров (м3) | Источники образования ТКО, которые складируются на площадке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Луговая, дом № 1 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.10-28, ул. Луговая д.1-16 |
| 2 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 41 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.3-9, ул. Первоцелинников д.30-59 |
| 3 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 23 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.14,16-29 |
| 4 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.1-13,15 |
| 5 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 43 | 1 | 0,75 | ул. Центральная 35-50 |
| 6 | Администрация Буртинского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 24 | 2 | 0,75 | ул. Лесозащитная, 1-4, ул. Центральная 19-32 |
| 7 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, д. № 9 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 9-13 ул. Молодежная 1-10 |
| 8 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Сиреневая, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Сиреневая, 3-16 |
| 9 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Прибрежная, дом № 6 | 2 | 0,75 | ул.Прибрежная 1-14 пер.Школьный 1-7 |
| 10 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Новая, дом № 9 | 2 | 0,75 | ул. Молодежная 11-16 ул. Новая 1-12 |
| 11 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, дом № 7/2 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 1-7, ул. Южная, 1-4 |
| 12 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Школьная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 13 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Набережная, дом № 12 | 1 | 0,75 | ул.Набережная |
| 14 | Администрация Бурлыкского сельсовета | ул.Центральная, дом № 36 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 15 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 21 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул Школьная |
| 16 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 10 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 17 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 4 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 18 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 13 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 19 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Центральная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 20 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Луговая, дом № 3 | 1 | 0,75 | ул.Луговая |
| 21 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Школьная, дом № 11 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 22 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 23 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 7 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 27 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 26 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 37 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 27 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 48 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул. Центральная, 43, п.Бурлыкский,

Беляевского района, Оренбургской области, № 5

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 35 |
| 2 | Пояснительная записка | 36-37 |
| 3 | Схема размещения площадки | 38 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 39 |
| 5 | Реестр | 40-41 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88, п.2.2.3., СанПиН 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу п. Бурлыкский, ул. Центральная, 43 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: ул. Центральная, д.35-50, всего домовладений –10, население – 28 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранениямусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год.

N = (1.32 х 28 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 1 шт.

Необходим 1 контейнер.

Контейнерная площадка расположена с южной стороны жилого дома ул. Центральная, 43 на расстоянии 52 метра от торца наружной стороны здания (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

«УТВЕРЖДАЮ»

Оренбургская область Беляевский район

п.Бурлыкский ул.Центральная, д.43

Масштаб 1:2000

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

РЕЕСТР

мест накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет

| № | Собственник (владелец) контейнерной площадки (полное наименование) | Место расположение контейнерной площадки | Количество контейнеров (шт) | Объём контейнеров (м3) | Источники образования ТКО, которые складируются на площадке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Луговая, дом № 1 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.10-28, ул. Луговая д.1-16 |
| 2 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 41 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.3-9, ул. Первоцелинников д.30-59 |
| 3 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 23 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.14,16-29 |
| 4 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.1-13,15 |
| 5 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 43 | 1 | 0,75 | ул. Центральная 35-50 |
| 6 | Администрация Буртинского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 24 | 2 | 0,75 | ул. Лесозащитная, 1-4, ул. Центральная 19-32 |
| 7 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, д. № 9 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 9-13 ул. Молодежная 1-10 |
| 8 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Сиреневая, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Сиреневая, 3-16 |
| 9 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Прибрежная, дом № 6 | 2 | 0,75 | ул.Прибрежная 1-14 пер.Школьный 1-7 |
| 10 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Новая, дом № 9 | 2 | 0,75 | ул. Молодежная 11-16 ул. Новая 1-12 |
| 11 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, дом № 7/2 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 1-7, ул. Южная, 1-4 |
| 12 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Школьная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 13 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Набережная, дом № 12 | 1 | 0,75 | ул.Набережная |
| 14 | Администрация Бурлыкского сельсовета | ул.Центральная, дом № 36 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 15 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 21 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул Школьная |
| 16 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 10 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 17 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 4 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 18 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 13 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 19 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Центральная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 20 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Луговая, дом № 3 | 1 | 0,75 | ул.Луговая |
| 21 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Школьная, дом № 11 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 22 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 23 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 7 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 27 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 26 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 37 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 27 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 48 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул. Центральная, 24, п. Бурлыкский,

Беляевского района, Оренбургской области, № 6

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 43 |
| 2 | Пояснительная записка | 44-45 |
| 3 | Схема размещения площадки | 46 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 47 |
| 5 | Реестр | 48-49 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88, п.2.2.3., СанПиН 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу п. Бурлыкский, ул. Центральная, 24 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: ул. Лесозащитная, 1-4, ул. Центральная 19-32,  всего домовладений – 17, население – 46 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год.

N = (1.32 х 46 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 2 шт.

Необходимо 2 контейнера.

Контейнерная площадка расположена с западной стороны жилого дома ул. Центральная, 24 на расстоянии 23 метра от торца наружной стороны здания (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

«УТВЕРЖДАЮ»

Оренбургская область Беляевский район

п.Бурлыкский ул.Центральная, д.24

Масштаб 1:2000

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

РЕЕСТР

мест накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет

| № | Собственник (владелец) контейнерной площадки (полное наименование) | Место расположение контейнерной площадки | Количество контейнеров (шт) | Объём контейнеров (м3) | Источники образования ТКО, которые складируются на площадке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Луговая, дом № 1 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.10-28, ул. Луговая д.1-16 |
| 2 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 41 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.3-9, ул. Первоцелинников д.30-59 |
| 3 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 23 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.14,16-29 |
| 4 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.1-13,15 |
| 5 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 43 | 1 | 0,75 | ул. Центральная 35-50 |
| 6 | Администрация Буртинского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 24 | 2 | 0,75 | ул. Лесозащитная, 1-4, ул. Центральная 19-32 |
| 7 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, д. № 9 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 9-13 ул. Молодежная 1-10 |
| 8 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Сиреневая, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Сиреневая, 3-16 |
| 9 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Прибрежная, дом № 6 | 2 | 0,75 | ул.Прибрежная 1-14 пер.Школьный 1-7 |
| 10 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Новая, дом № 9 | 2 | 0,75 | ул. Молодежная 11-16 ул. Новая 1-12 |
| 11 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, дом № 7/2 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 1-7, ул. Южная, 1-4 |
| 12 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Школьная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 13 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Набережная, дом № 12 | 1 | 0,75 | ул.Набережная |
| 14 | Администрация Бурлыкского сельсовета | ул.Центральная, дом № 36 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 15 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 21 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул Школьная |
| 16 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 10 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 17 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 4 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 18 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 13 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 19 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Центральная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 20 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Луговая, дом № 3 | 1 | 0,75 | ул.Луговая |
| 21 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Школьная, дом № 11 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 22 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 23 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 7 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 27 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 26 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 37 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 27 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 48 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул. Центральная, 9, п. Бурлыкский,

Беляевского района, Оренбургской области, № 7

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 51 |
| 2 | Пояснительная записка | 52-53 |
| 3 | Схема размещения площадки | 54 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 55 |
| 5 | Реестр | 56-57 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88, п.2.2.3., СанПиН 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу п. Бурлыкский, ул. Центральная, 9 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: ул. Центральная, д.9-13, ул. Молодежная, д.1-10, всего домовладений – 29, население – 55 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год.

N = (1.32 х 55 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 2 шт.

Необходимо 2 контейнера.

Контейнерная площадка расположена с южной стороны жилого дома ул. Центральная, 9 на расстоянии 32 метра от торца наружной стороны здания (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

«УТВЕРЖДАЮ»

Оренбургская область Беляевский район

п.Бурлыкский ул.Центральная, д.9

Масштаб 1:2000

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

РЕЕСТР

мест накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет

| № | Собственник (владелец) контейнерной площадки (полное наименование) | Место расположение контейнерной площадки | Количество контейнеров (шт) | Объём контейнеров (м3) | Источники образования ТКО, которые складируются на площадке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Луговая, дом № 1 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.10-28, ул. Луговая д.1-16 |
| 2 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 41 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.3-9, ул. Первоцелинников д.30-59 |
| 3 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 23 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.14,16-29 |
| 4 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.1-13,15 |
| 5 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 43 | 1 | 0,75 | ул. Центральная 35-50 |
| 6 | Администрация Буртинского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 24 | 2 | 0,75 | ул. Лесозащитная, 1-4, ул. Центральная 19-32 |
| 7 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, д. № 9 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 9-13 ул. Молодежная 1-10 |
| 8 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Сиреневая, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Сиреневая, 3-16 |
| 9 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Прибрежная, дом № 6 | 2 | 0,75 | ул.Прибрежная 1-14 пер.Школьный 1-7 |
| 10 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Новая, дом № 9 | 2 | 0,75 | ул. Молодежная 11-16 ул. Новая 1-12 |
| 11 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, дом № 7/2 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 1-7, ул. Южная, 1-4 |
| 12 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Школьная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 13 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Набережная, дом № 12 | 1 | 0,75 | ул.Набережная |
| 14 | Администрация Бурлыкского сельсовета | ул.Центральная, дом № 36 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 15 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 21 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул Школьная |
| 16 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 10 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 17 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 4 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 18 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 13 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 19 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Центральная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 20 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Луговая, дом № 3 | 1 | 0,75 | ул.Луговая |
| 21 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Школьная, дом № 11 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 22 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 23 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 7 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 27 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 26 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 37 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 27 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 48 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул. Сиреневая, 17, п. Бурлыкский,

Беляевского района, Оренбургской области, № 8

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 59 |
| 2 | Пояснительная записка | 60-61 |
| 3 | Схема размещения площадки | 62 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 63 |
| 5 | Реестр | 64-65 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88, п.2.2.3., СанПиН 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу п. Бурлыкский, ул. Сиреневая, 17 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: ул. Сиреневая, 3-16, всего домовладений –18, население – 37 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год.

N = (1.32 х 37 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 1 шт.

Необходим 1 контейнер.

Контейнерная площадка расположена с северной стороны жилого дома ул. Сиреневая, 17 на расстоянии 23  метра от торца наружной стороны здания (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

«УТВЕРЖДАЮ»

Оренбургская область Беляевский район

п.Бурлыкский ул.Сиреневая, д.17

Масштаб 1:2000

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

РЕЕСТР

мест накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет

| № | Собственник (владелец) контейнерной площадки (полное наименование) | Место расположение контейнерной площадки | Количество контейнеров (шт) | Объём контейнеров (м3) | Источники образования ТКО, которые складируются на площадке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Луговая, дом № 1 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.10-28, ул. Луговая д.1-16 |
| 2 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 41 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.3-9, ул. Первоцелинников д.30-59 |
| 3 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 23 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.14,16-29 |
| 4 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.1-13,15 |
| 5 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 43 | 1 | 0,75 | ул. Центральная 35-50 |
| 6 | Администрация Буртинского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 24 | 2 | 0,75 | ул. Лесозащитная, 1-4, ул. Центральная 19-32 |
| 7 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, д. № 9 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 9-13 ул. Молодежная 1-10 |
| 8 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Сиреневая, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Сиреневая, 3-16 |
| 9 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Прибрежная, дом № 6 | 2 | 0,75 | ул.Прибрежная 1-14 пер.Школьный 1-7 |
| 10 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Новая, дом № 9 | 2 | 0,75 | ул. Молодежная 11-16 ул. Новая 1-12 |
| 11 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, дом № 7/2 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 1-7, ул. Южная, 1-4 |
| 12 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Школьная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 13 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Набережная, дом № 12 | 1 | 0,75 | ул.Набережная |
| 14 | Администрация Бурлыкского сельсовета | ул.Центральная, дом № 36 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 15 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 21 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул Школьная |
| 16 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 10 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 17 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 4 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 18 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 13 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 19 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Центральная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 20 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Луговая, дом № 3 | 1 | 0,75 | ул.Луговая |
| 21 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Школьная, дом № 11 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 22 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 23 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 7 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 27 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 26 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 37 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 27 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 48 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул. Прибрежная, 6, п. Бурлыкский,

Беляевского района, Оренбургской области, № 9

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 67 |
| 2 | Пояснительная записка | 68-69 |
| 3 | Схема размещения площадки | 70 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 71 |
| 5 | Реестр | 72-73 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88, п.2.2.3., СанПиН 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу п. Бурлыкский, ул. Прибрежная, 6 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: ул. Прибрежная 1-14 пер.Школьный 1-7, всего домовладений –26, население – 43 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год.

N = (1.32 х 43 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 2 шт.

Необходимо 2 контейнера.

Контейнерная площадка расположена с северо-западной стороны жилого дома ул. Прибрежная д.6 на расстоянии 22 метра от торца наружной стороны здания (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

«УТВЕРЖДАЮ»

Оренбургская область Беляевский район

п.Бурлыкский ул.Прибрежная, д.6

Масштаб 1:2000

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

РЕЕСТР

мест накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет

| № | Собственник (владелец) контейнерной площадки (полное наименование) | Место расположение контейнерной площадки | Количество контейнеров (шт) | Объём контейнеров (м3) | Источники образования ТКО, которые складируются на площадке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Луговая, дом № 1 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.10-28, ул. Луговая д.1-16 |
| 2 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 41 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.3-9, ул. Первоцелинников д.30-59 |
| 3 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 23 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.14,16-29 |
| 4 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.1-13,15 |
| 5 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 43 | 1 | 0,75 | ул. Центральная 35-50 |
| 6 | Администрация Буртинского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 24 | 2 | 0,75 | ул. Лесозащитная, 1-4, ул. Центральная 19-32 |
| 7 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, д. № 9 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 9-13 ул. Молодежная 1-10 |
| 8 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Сиреневая, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Сиреневая, 3-16 |
| 9 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Прибрежная, дом № 6 | 2 | 0,75 | ул.Прибрежная 1-14 пер.Школьный 1-7 |
| 10 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Новая, дом № 9 | 2 | 0,75 | ул. Молодежная 11-16 ул. Новая 1-12 |
| 11 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, дом № 7/2 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 1-7, ул. Южная, 1-4 |
| 12 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Школьная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 13 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Набережная, дом № 12 | 1 | 0,75 | ул.Набережная |
| 14 | Администрация Бурлыкского сельсовета | ул.Центральная, дом № 36 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 15 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 21 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул Школьная |
| 16 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 10 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 17 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 4 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 18 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 13 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 19 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Центральная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 20 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Луговая, дом № 3 | 1 | 0,75 | ул.Луговая |
| 21 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Школьная, дом № 11 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 22 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 23 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 7 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 27 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 26 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 37 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 27 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 48 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул. Новая, 9, п. Бурлыкский,

Беляевского района, Оренбургской области, № 10

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 75 |
| 2 | Пояснительная записка | 76-77 |
| 3 | Схема размещения площадки | 78 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 79 |
| 5 | Реестр | 80-81 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88, п.2.2.3., СанПиН 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу п. Бурлыкский, ул. Новая, 9 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: ул. Молодежная  11-16, ул. Новая 1-12, всего домовладений –33, население – 80 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год.

N = (1.32 х 80 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 2 шт.

Необходимо 2 контейнера.

Контейнерная площадка расположена с южной стороны жилого дома ул. Новая д.9 на расстоянии 34 метра от торца наружной стороны здания (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

«УТВЕРЖДАЮ»

Оренбургская область Беляевский район

п.Бурлыкский ул.Новая, д.9

Масштаб 1:2000

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

РЕЕСТР

мест накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет

| № | Собственник (владелец) контейнерной площадки (полное наименование) | Место расположение контейнерной площадки | Количество контейнеров (шт) | Объём контейнеров (м3) | Источники образования ТКО, которые складируются на площадке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Луговая, дом № 1 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.10-28, ул. Луговая д.1-16 |
| 2 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 41 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.3-9, ул. Первоцелинников д.30-59 |
| 3 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 23 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.14,16-29 |
| 4 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.1-13,15 |
| 5 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 43 | 1 | 0,75 | ул. Центральная 35-50 |
| 6 | Администрация Буртинского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 24 | 2 | 0,75 | ул. Лесозащитная, 1-4, ул. Центральная 19-32 |
| 7 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, д. № 9 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 9-13 ул. Молодежная 1-10 |
| 8 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Сиреневая, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Сиреневая, 3-16 |
| 9 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Прибрежная, дом № 6 | 2 | 0,75 | ул.Прибрежная 1-14 пер.Школьный 1-7 |
| 10 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Новая, дом № 9 | 2 | 0,75 | ул. Молодежная 11-16 ул. Новая 1-12 |
| 11 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, дом № 7/2 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 1-7, ул. Южная, 1-4 |
| 12 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Школьная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 13 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Набережная, дом № 12 | 1 | 0,75 | ул.Набережная |
| 14 | Администрация Бурлыкского сельсовета | ул.Центральная, дом № 36 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 15 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 21 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул Школьная |
| 16 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 10 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 17 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 4 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 18 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 13 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 19 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Центральная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 20 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Луговая, дом № 3 | 1 | 0,75 | ул.Луговая |
| 21 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Школьная, дом № 11 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 22 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 23 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 7 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 27 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 26 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 37 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 27 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 48 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

ПРОЕКТ

Контейнерной площадки для твердых коммунальных отходов (ТКО), расположенной по адресу: ул. Центральная, 7/2, п. Бурлыкский,

Беляевского района, Оренбургской области, № 11

СОДЕРЖАНИЕ

| № | Наименование | Страница |
| --- | --- | --- |
| 1 | Содержание | 83 |
| 2 | Пояснительная записка | 84-85 |
| 3 | Схема размещения площадки | 86 |
| 4 | Площадка для контейнеров | 87 |
| 5 | Реестр | 88-89 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Настоящий проект контейнерной площадки разработан в соответствии со СНиП 02.07.01–89 «Градостроительство, планировка и застройка городских и сельских поселений», приложение М.

Размещение контейнерной площадки должно соответствовать санитарным правилам содержания территорий населенных мест СанПиН 42-128-4690-88, п.2.2.3., СанПиН 2.1.7.3550-19, п.2.2.

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов. (Москва 2003)

Площадка, размещаемая по адресу п. Бурлыкский, ул. Центральная, 7/2 рассчитана для сбора ТКО по жилым домам: ул. Центральная, 1-7, ул. Южная, 1-4, всего домовладений –22, население – 43 чел. Расчет выполнен с предельным сроком хранения мусора (периодичность удаления отходов), одни сутки.

Необходимое количество контейнеров N рассчитывается по формуле:

N = (pmk1t/365vk2) k3

где N– ёмкость одного контейнера (м3)

k2 – коэффициент наполнения контейнера, равный – 0,9;

k3 – коэффициент, учитывающий контейнеры, находящиеся в ремонте, мойке и прочее, равный – 1,05;

р – норма накопления на 1 человека в год, м3.

m – численность населения микрорайона, жилого района, дома;

k1 – коэффициент, суточной неравномерности накопления мусора, равный – 1,2 ;

t - предельный срок хранения мусора (периодичность удаления отходов) сут.;

v – емкость одного контейнера;

Приказ Департамента Оренбургской области по ценам и регулированию тарифов от 08.05.2018 года № - 29-н. «Нормативы накопления твердых коммунальных отходов для домовладений на территории Оренбургской области» индивидуальные жилые дома: на одного проживающего – 328.68 кг/год, что составляет – 1.32 м3/год.

N = (1.32 х 43 х 1,2 x 1/365 x 0,75 х 0,9) х 1,05 = 2 шт.

Необходимо 2 контейнера.

Контейнерная площадка расположена с северной стороны жилого дома ул. Центральная, 7/2 на расстоянии 52 метра от торца наружной стороны здания (схема расположения площадки прилагается).

Санитарно-защитная зона составляет не менее 20 метров.

Покрытие площадки из цементного бетона М-150, толщиной 100 мм., основание из щебня толщиной 150 мм. Контейнерную площадку для сбора мусора располагают на бетонной платформе с уклоном 0,02% в сторону подъезда для мусоровоза. Расстояние от кромки проезжей части до площадки – 2 метра. Подъезд к контейнерной площадке спецмашин выполнить на уровне проезжей части.

Ограждение площадки с трех сторон выполнить из стального профилированного листа зеленого цвета (каталог цветов по RAL – 6029 или 6001, или 6002, или 6005), высотой 1,5 метра (НС- 20 ГОСТ 24045-94, ст.3 ГОСТ 8639-82, толщина листа - 0,6 мм.) по металлическому каркасу из стальной профильной трубы квадратного сечения – 40х40х2 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82). Крепление профилированного стального листа к металлическому каркасу выполнить самосверлящимися шурупами-саморезами. Опоры ограждения из стальной профильной трубы квадратного сечения - 80х80х3 мм. (ГОСТ 30245-2003, ст.3 ГОСТ 8639-82) с бетонированием (бетон М-150) на глубину – 500 мм.

Вдоль ограждений высадить кустарники: Кизильник блестящий, Снежноягодник на расстоянии – 1 метр от ограждений и между собой. (Приказ от 07.06.2019 года №369  Министерства природных ресурсов, экологии и имущественных отношений Оренбургской области). Кустарники стоит высаживать в ямы глубиной – 50 см. Работы по озеленению контейнерных площадок следует производить в апреле и октябре.

Металлический контейнер для ТБО закрытого типа  – 0,75 м3

- Объем – 0,75 м3

- Уголок – 40х40х4 мм.

- Высота  – 1155 мм.

- Ширина верхнего края – 900 мм.

- Ширина внешнего верхнего края – 980 мм.

- Ширина нижнего края – 700 мм.

- Боковая жесткость из уголка – 40х40 мм.

- Швы полностью обваренные.

- Цвет – зеленый.

«УТВЕРЖДАЮ»

Оренбургская область Беляевский район

п.Бурлыкский ул.Центральная, д.7, кв.2

Масштаб 1:2000

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

6.0 м

3.0 м

контейнер

контейнер

«УТВЕРЖДАЮ»

Глава муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

_________________ А.П.Данилов

РЕЕСТР

мест накопления твердых коммунальных отходов на территории муниципального образования Бурлыкский сельсовет

| № | Собственник (владелец) контейнерной площадки (полное наименование) | Место расположение контейнерной площадки | Количество контейнеров (шт) | Объём контейнеров (м3) | Источники образования ТКО, которые складируются на площадке |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Луговая, дом № 1 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.10-28, ул. Луговая д.1-16 |
| 2 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 41 | 2 | 0,75 | ул. Полевая д.3-9, ул. Первоцелинников д.30-59 |
| 3 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 23 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.14,16-29 |
| 4 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Первоцелинников, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул. Первоцелинников д.1-13,15 |
| 5 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 43 | 1 | 0,75 | ул. Центральная 35-50 |
| 6 | Администрация Буртинского сельсовета | п.Бурлыкский ул. Центральная, дом № 24 | 2 | 0,75 | ул. Лесозащитная, 1-4, ул. Центральная 19-32 |
| 7 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, д. № 9 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 9-13 ул. Молодежная 1-10 |
| 8 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Сиреневая, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Сиреневая, 3-16 |
| 9 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Прибрежная, дом № 6 | 2 | 0,75 | ул.Прибрежная 1-14 пер.Школьный 1-7 |
| 10 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Новая, дом № 9 | 2 | 0,75 | ул. Молодежная 11-16 ул. Новая 1-12 |
| 11 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Бурлыкский ул.Центральная, дом № 7/2 | 2 | 0,75 | ул. Центральная 1-7, ул. Южная, 1-4 |
| 12 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Школьная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 13 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Набережная, дом № 12 | 1 | 0,75 | ул.Набережная |
| 14 | Администрация Бурлыкского сельсовета | ул.Центральная, дом № 36 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 15 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 21 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул Школьная |
| 16 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Листвянка ул.Центральная, дом № 10 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 17 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 4 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 18 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Восточная, дом № 13 | 1 | 0,75 | ул.Восточная |
| 19 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Центральная, дом № 9 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 20 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Луговая, дом № 3 | 1 | 0,75 | ул.Луговая |
| 21 | Администрация Бурлыкского сельсовета | п.Новоорловка ул.Школьная, дом № 11 | 1 | 0,75 | ул.Школьная |
| 22 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 1 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 23 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 7 | 1 | 0,75 | ул.Центральная до ул. Школьная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 17 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 24 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 27 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 26 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 37 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |
| 27 | Администрация Бурлыкского сельсовета | с.Красноуральск ул.Центральная, дом № 48 | 1 | 0,75 | ул.Центральная |