| ## КОРЕШОК ПАМЯТКИ № ____________ «___»__________20__г. село ________________ Гр-ну (ке) ___________________ ____________________________ (Ф.И.О. домовладельца, квартиросъемщика) Проживающему (ей) Ул._________________ Дом______кв.________ В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома (квартиры)___________________ ____________________________ Предложено выполнить пункты: ____________________________________________________________________________________ Срок выполнения мероприятий: ___________________________ «___»_________________20___г. ____________________________ Представитель государственного пожарного надзора пожарной охраны ________________________________________________________ (подпись) Памятку получил: ____________________________ (подпись домовладельца, квартиросъемщика) | # ПАМЯТКА «___»___________20__г. город (село)_______________ Гр-ну(ке)_________________проживающему(ей) по ул._______________д. __кв.___. В целях обеспечения пожарной безопасности жилого дома(квартиры) Вам предлагается выполнить следующие мероприятия: - Отремонтировать отопительные печи, очистить дымоходы от сажи. - Горизонтальные и вертикальные разделки печей выполнить не менее 38 см. - У каждой печи на сгораемом полу перед топочной дверкой пробить предтопочный лист размером не менее 50х70 см., не устанавливать на нем топливо, другие горючие вещества и материалы. - Кладовую твердого топлива расположить в первом, цокольном этажах. - На чердаках дымовые трубы оштукатурить и побелить, чердак подвал закрыть на замок. - Утепление чердаков выполнить из негорючего материала, слуховые окна застеклить и закрыть. - Приямки подвалов очистить от мусора и других предметов, имеющиеся на них решетки выполнить открывающимися изнутри, запоры на окнах открывающимися изнутри открывающимися изнутри без ключа. - Не хранить ЛВЖ, ГЖ в тамбурах, на чердаках, в подвалах, гаражах, в сараях с деревянными конструкциями. - Не применять для розжига печей бензин, керосин, дизельное топлива и другие ЛВЖ и ГЖ. - Не оставлять без присмотра топящиеся печи, не поручать надзор малолетним детям и не перекаливать печи. - Не использовать вентиляционные и газовые каналы в качестве дымоходов. - Очистить чердаки, подвалы и территорию двора от сгораемого мусора. - Убрать сгораемые материалы, хранящиеся в противопожарных разрывах между строениями. - На воротах вывесить таблички с изображением инвентаря, используемого при тушении пожара. - Для сбора несгораемого мусора и отходов установить контейнер с последующим вывозом. - Не сжигать мусор и отходы на территории и вблизи жилых домов. - Выход из подвала выполнить непосредственно наружу. Выход из подвала на первый этаж, оборудовать дверью, не выходящую в спальную, с устройством самозакрывания и уплотнения в притворе. - Дверь между автостоянкой жилыми помещениями оборудовать уплотнением в притворах и устройством для самозакрывания. - Отремонтировать электросеть в квартире (доме), проложить электропроводку по несгораемому основанию, не использовать электропровода с поврежденной изоляцией. - Не оставлять без присмотра включенные в электросеть электроприборы и не поручать надзор малолетним детям. - Применять стандартные электронагревательные приборы, установить калиброванные плавкие вставки или автоматы защиты от перегрузки и короткого замыкания. - Ввод электропроводов в здание выполнить в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок» (требования разъяснены представителем пожарной охраны). - Электропроводку выполнить кабелем или изолированными проводами, имеющими оболочки, не распространяющие горение. - Выполнить электросеть потребителей трехпроводной и оборудовать устройствами защитного отключения (УЗО). - Электропечи, применяемые для парильной сауны, обеспечить автоматической защитой и устройством отключения через 8 часов непрерывной работы. - Заменить разбитые неисправные электровыключатели, розетки, патроны, не использовать электронагревательные приборы при отсутствии или неисправности терморегулятора, предусмотренного конструкцией. Электроплитки, утюги, электрочайники установить на несгораемой подставке. - Убрать от электрощитов и пусковой аппаратуры горючие вещества и материалы. - Отверстия в местах прохождения электропроводов и других коммуникаций заделать негорючим материалом. - Газовые баллоны установить в пристройке или шкафу с жалюзями для проветривания, закрытом на замок вне здания у глухого простенка стены на расстоянии не ближе 5 метров от входа в здание. Выполнить надписи в шкафу «Огнеопасно. Газ.» и на воротах дома «Огнеопасно. Баллоны с газом.». - Закрепить надежно хомутами газоподводящие шланги бытовых газовых приборов, убрать от газовых приборов мебель и другие сгораемые предметы. Не пользоваться неисправными газовыми приборами. - В наивысшей точке помещения на газовой магистрали у бытовых приборов установить термочувствительное запорное устройство (клапан). - Газовые камины использовать заводского изготовления, с отводом продуктов горения в дымоход. - Теплогенератор на газовом или жидком топливе применять заводского исполнения, установить в вентилируемом помещении с окном на первом или в цокольном этажах. - Жилые дома, квартиру, встроенные автостоянки оборудовать автономными оптико-электронными дымовыми пожарными извещателями и огнетушителями. Извещатели установить на потолке. - Предусмотреть отдельный кран на сети водопровода для присоединения шланга (рукава) в качестве устройства внутриквартирного пожаротушения. Иметь шланг длиной не менее 15 м. диаметром 19 мм., оборудованным распылителем. - На летний период иметь запас воды в емкостях не менее 200 литров и один из видов пожарного инвентаря. - Грубые корма складировать на расстоянии не менее 50 метров от жилых домов и других построек, не менее 10 метров от ЛЭП, не менее 20 метров от дороги. Из вышеперечисленных пунктов Вам необходимо выполнить № _____________ ______________________________________ к «____» _______________ 20 ____ г. Представитель рабочей группы ОМС, проводивший проверку и обучение |  |
| --- | --- | --- |
| Граждане! Чтобы избежать пожаров, выполняйте правила пожарной безопасности! - Все члены семьи должны быть в обязательном порядке обучены работниками пожарной охраны о соблюдении правил пожарной безопасности в быту; - В местах примыкания сгораемых частей здания (перекрытия, перегородки и др.) к печам и их дымоходам должна быть устроена несгораемая разделка толщиной 38 см. от внутренней поверхности печи и дымохода до сгораемых конструкций; - Постоянно следите за состоянием печей и дымоходов и своевременно устраняйте неисправности. Очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом и в течении всего отопительного сезона не реже: одного раза в три месяца для отопительных печей, одного раза в два месяца для печей и очагов непрерывного действия, одного раза в месяц для кухонных плит и других печей непрерывной (долговременной) топки; - Не перегревайте печи и не приставляйте вплотную к ним мебель и другие сгораемые предметы; - Строго соблюдайте инструкции по эксплуатации газифицированных печей; - Не оставляйте без присмотра топящиеся печи, зажженные газовые колонки и кухонные плиты, примусы, керогазы, включенные в электросеть электроприборы, особенно телевизоры и не поручайте присмотр за ними детям; - Не используйте деревянные тамбуры и кладовые домов, а так же хозяйственные сараи для приготовления пищи на примусах и керогазах; - Следите за исправностью электропроводки и своевременно заменяйте пришедшие в негодность участки электропроводов. Не применяйте некалиброванные плавкие вставки («жучки»), пользуйтесь только калиброванными. - Помните, что длительное нажатие на кнопку электрического звонка жилой квартиры может привести к пожару; - Электронагревательные приборы устанавливайте на несгораемые подставки; - В чердачных и подвальных помещениях многоэтажных жилых домов, в кладовых, хозяйственных сараях и автогаражах жильцов не допускайте курения, применения ламп, свечей и других видов открытого огня, для освещения этих помещений пользуйтесь электрофонарями; - Чердачные и подвальные помещения закрывайте на замок, слуховые окна чердаков должны иметь остекление; - Выходы из подвальных помещений жилых домов устраивайте обособленными; - Не отогревайте открытым огнем замерзшие трубы водопровода, канализации и отопительных систем, отогревайте их горячей водой или песком; - Не захламляйте чердачные и подвальные помещения; - Не оставляйте в жилых помещениях детей, престарелых и больных людей без присмотра с включенными в электросеть телевизорами, электроприборами, зажженными газовыми плитами и колонками, примусами и керогазами; - Соблюдайте все меры осторожности при эксплуатации бытовых газовых приборов и электроприборов; - Для жилых домов на правах личной собственности разрешается хранение горючих жидкостей не более 20 л. в небьющейся таре в сарае или автогараже, выполненных из несгораемых конструктивных элементов; - Небрежное обращение с огнем (курение, применение спичек, разведение костров, применение открытого огня) квалифицируется как преступление и если уничтожено государственное имущество или уничтожено имущество граждан на основании Уголовного кодекса РФ виновные несут уголовную ответственность; - За нарушение правил пожарной безопасности органами государственного пожарного надзора налагаются в административном порядке административные штрафы. Ответственность за пожарную безопасность в жилых домах муниципальных образований и ведомственных жилых домах возлагается на руководителей жилищно-эксплуатационных организаций, в квартирах - на квартиросъемщиков, в арендуемых помещениях – на арендаторов, в индивидуальных жилых домах, гаражах, дачных участках – на их владельцев; - При возникновении пожара в жилом доме, квартире, надворной постройке по причине неустранения противопожарных недочетов, предложенных настоящим предписанием, органы госпожнадзора возбуждают перед Госстрахом ходатайство о невыплате страховых возмещений. Категорически запрещается: - Размещать хозяйственные и дровяные сараи в подвалах жилых многоэтажных домов со сгораемыми надподвальными перекрытиями в технических подвалах с выходом на общую лестничную клетку; - Проживание людей, применение электрического освещения в кладовках, подвалах и чердаках жилых домов, в хозяйственных сараях и гаражах для личного автотранспорта; - Стоянка и хранение личного автотранспорта (автомобили, мотоциклы и т.д.) в хозяйственных сараях и деревянных гаражах, в подвалах. Стоянка и хранение личного автотранспорта допускается только в гаражах, выполненных из несгораемого материала; - Оставлять включенные бытовые газовые приборы, включенные в электросеть телевизоры и электроприборы без присмотра и доверять надзор за ними детям, больным и престарелым людям; - Сушка белья и хранение каких-либо предметов в чердачных помещениях (кроме второй пары оконных рам); - Хранение легковоспламеняющихся горючих жидкостей в любых количествах в тамбурах, на чердаках, в подвалах жилых домов, в хозяйственных сараях и личных автогаражах; - Приготовление пищи в кладовках, подвалах, хозяйственных сараях и гаражах. При возникновении пожара вызовите по телефону 01 пожарную охрану и приступайте к тушению пожара подручными средствами. граждане! Будьте осторожны с огнем! |  | # ОБУЧЕНЫ ПРАВИЛАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В БЫТУ ПО МЕСТУ ЖИТЕЛЬСТВА - Квартиросъемщик (домовладелец) ________________________________________________________________________________________ - Члены семьи___________________________________________________________________________________________________________ Представитель рабочей группы ОМС __________________________________________________________________________________________ (должность, Ф.И.О.) (подпись) |