Памятка пожарной безопасности населению, проживающему в частном секторе

I.	Следите за состоянием электропроводки и электроприборов

-	систематически проверяйте состояние предохранителей (электросчетчика), при выходе их из строя заменяйте только калиброванными плавкими вставками и тех номиналов, которые указаны на счетчике;

- не допускайте перегрузок электросети, включая электроприборы большой мощности или подключая к одной розетке несколько электроприборов (средняя мощность токоведущей части проводки в жилых домах составляет от 500 - 1000 Вт.) В паспорте каждого электроприбора указана потребляемая мощность. При включении их в одну
розетку потребляемые мощности приборов складываются. Общая потребляемая мощность электроприборов не должна превышать 1000 Вт;

- не используйте самодельных (кустарных) электроприборов (обогревателей),

- не допускайте скрутки электроприборов, особенно выполненных из разных металлов (медь + алюминий);

- не закрывайте электропроводку обоями, коврами;

- проверяйте сопротивление изоляции токоведущих частей не реже 1 раза в 3 года, (с помощью электрика);

- не пользуйтесь поврежденными розетками;	   	.

- не допускайте эксплуатацию электропровода и кабеля с поврежденной или потерявшей защитные свойства изоляцией;

- в местах пересечения электрических проводов и кабелей должны быть заделаны огнестойкими материалами до включения электросети под напряжением.
Если вы не уверены в исправности электрооборудования, электропроводки - вызовите электрика.

II.	Порядок эксплуатации отопительных печей

- перед началом отопительного сезона печи должны быть проверены и отремонтированы;

- высота дымовых труб должна быть выше конька кровли не менее чем на 0,5 метра и выше кровли более высоких пристроенных сооружений;

- разделка дымовой трубы в месте примыкания к горючим конструкциям должна быть не менее 0,5 метров, а отступ от кирпичной печи до деревянных конструкций не менее 0,32 метра;

- своевременно очищайте дымоходы и печи от сажи перед началом, а также в течение всего отопительного сезона не реже одного раза в 3 месяца;

- необходимо оборудовать трубу искрогасителем;

- своевременно устраняйте трещины в кладке печей и дымоходов;

- проверяйте состояние предтопочного листа (прибейте металлический лист размером не менее 0,5 х 0,7 метра);

-	побелите на чердаках дымовыетрубы и стены, в которых проходят дымовые каналы;

- высыпайте золу и шлак в отведенное безопасное место и проливайте водой.

- Скирды (стога), навесы и штабели грубых кормов должны располагаться на расстоянии не менее 15 м до линий электропередач, не менее 20 м - до дорог и не менее 50 м - до зданий и сооружений.

III.	Меры предосторожности при обращении с огнем:

- не курите в постели, в сарае, на чердаке, гараже;

- тщательно тушите сигареты, не бросайте их непотушенными;

- не пользуйтесь открытыми источниками огня после употребления спиртных напитков;

- не сжигайте мусор рядом с постройками, а при сухой и ветреной погоде вообще воздержитесь от разведения костров, топки печей, проведение пожароопасных работ;

- не пользуйтесь на чердаках жилых и хозяйственных построек керосиновыми лампами, свечами, спичками;

- не оставляйте детей одних и не позволяйте им играть со спичками, зажигалками и т.п.

IV.	Действия населения при пожаре:

- сообщить о пожаре по телефону «01» или «112 сотовая связь», «02-12-77 единая дежурно-диспетчерская служба МО Беляевский район», «1-18 пожарный пост п. Бурлыкский» (если отсутствует телефон, выйти из дома и криками «Пожар» привлечь внимание прохожих);

- отключить электроэнергию (газ);

- если возгорание небольшое и нет угрозы вашей безопасности, попытайтесь самостоятельно его потушить. Желательно в каждом жилом доме иметь огнетушитель (порошковый ил и углекислотный);

- если пламя не удалось погасить моментально, сразу покиньте помещение. Закройте дверь (летом окна), предупредите соседей о пожаре;

- если невозможно выйти из помещения из-за огня или дыма, то необходимо по возможности намочить одежду или накрыться влажным материалом (одеяло, простынь и т.п.);

- если пути эвакуации перекрыты огнем, то необходимо эвакуироваться через окна.