ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

БУРЛЫКСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ

БЕЛЯЕВСКОГО РАЙОНА

ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОЛОЖЕНИЯ  О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Пояснительная записка

Заказчик: Администрация муниципального образования

Бурлыкский сельсовет

Муниципальный контракт: № 65   от 27 мая 2013 г.

Исполнитель: ООО «Компания Земпроект»

Шифр: МК-65-ГП-ПЗиЗ-2013г.

.

Руководитель проекта:

Садакова Г.А.  _________________

БАРНАУЛ 2013

Авторский коллектив:

Руководитель проекта                                                            Г. А. Садакова

Гл. архитектор                                                                        Л.М. Семенова

Инженер-землеустроитель                                                    Л. А. Калачева

Инженер по электроснабжению	                                     Н. А. Сытдикова

Инженер по водоснабжению и водоотведению                  Т. П. Леонова

Инженер по теплоснабжению                                               Т. П. Леонова

Инженер по газоснабжению                                                  В. С. Юрчак

Инженер по информационным технологиям                       В. Г. Детинник

СОСТАВ ГРАФИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПРОЕКТА

| № п/п | Наименование чертежа | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| Утверждаемая часть |  |  |
| ГП 11 | Карта границ населенных пунктов МО Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области | 1: 25000 |
| ГП 12 | Карта планируемого размещения объектов местного значения МО Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области | 1: 10000 |
| В сос- таве ГП 12 | Карта функциональных зон МО Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области | 1: 10000 |
| ГП 13 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта функциональных зон п. Бурлыкский | 1: 2000 |
| ГП 14 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта функциональных зон п. Листвянка | 1: 2000 |
| ГП 15 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта функциональных зон п. Новоорловка | 1: 2000 |
| ГП 16 | Карта планируемого размещения объектов местного значения. Карта функциональных зон с.Красноуральск | 1: 2000 |

СОДЕРЖАНИЕ

общие положения. цели и задачи генерального плана	5

1. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию	7

1.1 Учет интересов Оренбургской области на территории МО Бурлыкский сельсовет	7

1.2 Учет интересов Беляевского района на территории МО Бурлыкский сельсовет	8

1.3 Предложения по изменению границ муниципального образования	8

1.4 Прогноз  численности населения	9

1.5 Мероприятия в сфере жилищного строительства	10

1.6 Мероприятия в социальной сфере	11

1.7 Мероприятия в сфере транспортной инфраструктуры	12

1.8 Мероприятия по функциональному зонированию территории поселения	12

1.9Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры	17

1.10 Мероприятия по охране окружающей среды	24

1.11. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия	33

2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ	38

3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН	46

4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА	48

# общие положения. цели и задачи генерального плана

Генеральный план  МО Бурлыкский сельсовет разработан в 2013 г. ООО «Компания Земпроект» по заказу Администрации муниципального образования  Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области на основании Муниципального контракта № 65 от 27 мая 2013г. и в соответствии с действующими нормативно-правовыми документами:

– Градостроительным кодексом РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ (с изменениями);

– Земельным Кодексом РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ (с изменениями);

– Лесным кодексом РФ от 14.12.2006 г. № 200-ФЗ (с изменениями);

– Водным кодексом РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ (с изменениями);

– Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 06.10.2003 г. № 130-ФЗ;

– Федеральным законом Российской Федерации «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03. 1995 г. № 33-ФЗ;

– Федеральным законом Российской Федерации «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» от 25.06.2002 г. №73-ФЗ;

– Методическими рекомендациями по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденными Приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 г. № 244;

– Региональными нормативами градостроительного проектирования по Оренбургской области;

– СНИП 2.07.01 – 89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;

– СанПИН 2.2.1/2.1.1.1200–03 «Санитарно – защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов»;

– другой нормативной, градостроительной, технической документацией.

В основу разработки генерального плана положены следующие исходные данные:

1. Техническое задание на разработку проекта Генерального плана МО Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области.

2. Электронно-цифровые карты в масштабе 1:2000 га населённые пункты Бурлыкского сельсовета: п. Бурлыкский, п. Листвянка, п. Новоорловка, с. Красноуральск.

3. Ортофотопланы на территорию Беляевского района масштаба 1:10000.

4. Программа социально-экономического развития МО Бурлыкский сельсовет на 2013 год и на период до 2015 года.

5. Данные о трудовых ресурсах и демографическом составе населения, инвентаризационные по данные жилищному фонду и зданиям культурно-бытового обслуживания, данные о предприятиях, учреждениях и организациях населенных пунктов сельского поселения, о состоянии инженерного оборудования застройки, которые были предоставлены службами Администрации сельского поселения.

Целью работы является разработка генерального плана МО  Бурлыкский сельсовет в соответствии с федеральным и областным законодательством, формирование ресурсов информации, необходимой для принятия решений, способствующих улучшению условий жизнедеятельности населения; улучшению экологической ситуации; эффективному развитию инженерной, транспортной, производственной и социальной инфраструктур; обеспечению устойчивого градостроительного развития территории сельского поселения.

Основной задачей проекта является подготовка предложений по следующим вопросам:

– выявление проблем градостроительного развития территории сельского поселения;

– определение направлений развития территории сельского поселения;

– установление функционального назначения территорий исходя из совокупности социальных, экономических экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной транспортной и социальной инфраструктур,

– определение территорий для жилищного строительства, развития производственных территорий, системы (объектов) обслуживания населения;

– определение местоположения и основных характеристик объектов местного значения, необходимых для осуществления полномочий органов местного самоуправления поселения;

– установление градостроительных требований к сохранению объектов историко-культурного наследия и особо охраняемых природных территорий, экологическому и санитарному благополучию территории;

– определение мероприятий по установлению зон различного функционального назначения; установлению границ населенного пункта, развитию и размещению объектов капитального строительства социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры, предотвращению чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, последовательности их выполнения.

Генеральным планом определены следующие сроки реализации:

- первая очередь - 2013 -2023 гг.;

- расчетный срок - 2023 - 2033 гг.

# 1. Перечень основных мероприятий по территориальному планированию

## 1.1 Учет интересов Оренбургской области на территории МО Бурлыкский сельсовет

Размещение объектов капитального строительства регионального значения в области инженерной инфраструктуры

Строительство ВЛ 35 кВ. «Беляевка - Бурлыкская» протяжённостью 12 км.

Предложения по организации особо охраняемых природных территорий регионального значения

Схемой Территориального Планирования Оренбургской области планируется вовлечение природных ресурсов района в туристско-рекреационную деятельность.

Согластно СТП Области планируется на расчетный срок выделение территорий и резервирование земельных участков для организации ООПТ,  статус которых не определён, в частности

1. Оренбургская Тарпания (Орловская степь), охватывающая территории Беляевского и Акбулакского районов площадью 15000 га.

Предложения по организации охраны и использования объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

- Изучение и популяризация объектов культурного наследия, расположенных на территории Оренбургской области;

- Проведение инвентаризации и паспортизации объектов культурного наследия в сельских поселениях Оренбургской области с последующей регистрацией в едином государственном реестре;

- Отнесение земельных участков, на которых расположены памятники истории и культуры, к землям историко-культурного назначения;

- Отнесение земельных участков, на которых расположены объекты культурного наследия (памятники истории и культуры), к землям историко-культурного назначения.

- Инвентаризация, мониторинг и составление точных карт, разработка проектов зон охраны объектов археологического наследия;

- Научное изучение и проведение раскопок памятников археологии на территории Оренбургской области;

- Разработка проектов реставрации и производство противоаварийных работ в отношении объектов культурного наследия регионального значения, находящихся в государственной собственности Оренбургской области.

## 1.2 Учет интересов Беляевского района на территории МО Бурлыкский сельсовет

Мероприятия по размещению объектов капитального строительства, согласно СТП МО Беляевский район

Объекты туристического комплекса

Проектом предлагаются следующие объекты туризма:

- Рассмотрение вопроса об организации бальнеологической местности в юго-восточной части района на основе ООПТ: Соленое Урочище и Тузлуккольские грязи.

Объекты утилизации и переработки бытовых и промышленных отходов

Проектом планируется закрытие (консервация) скотомогильников заполненных на 90-100% и организация вблизи них скотомогильников с биологическими камерами в соответствие с нормативными требованиями.

Размер санитарно-защитной зоны для скотомогильников с захоронениями в ямах по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет – 1000м; скотомогильники с биологическими камерами – 500 м.

Ликвидация несанкционированных свалок и организация  усовершенствованных свалок ТБО, или участков компостирования ТБО,  в каждом населенном пункте в соответствии СП 2.1.7.1038-01«Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов».  Размер санитарно-защитной зоны для усовершенствованной свалки ТБО по СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 составляет – 1000м; участки компостирования ТБО – 500 м.

## 1.3 Предложения по изменению границ муниципального образования

Бурлыкский сельсовет расположен в северо-восточной части Беляевского района (рис. 1). Административный центр -  п. Бурлыкский, находится на расстоянии 26 км от районного центра п. Беляевка и в 136 км от областного центра г. Оренбурга.

Связь с районным и областным центрами осуществляется по автодорогам регионального и межмуниципального значения.

Сложившаяся планировочная структура Муниципального образования Бурлыкского сельсовета Беляевского района представляет собой четыре населенных пункта — поселок Бурлыкский, поселок Листвянка, поселок Новоорловка, село Красноуральск.

Границы Бурлыкского сельсовета установлены Законом Оренбургской области «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Беляевский район Оренбургской области» № 1920/357-III-ОЗ от 09 марта 2005 года.

На севере Бурлыкский сельсовет граничит с Донским сельсоветом, на востоке с Кувандыкским районом, на юге с  Раздольным сельсоветом, Карагачским сельсоветом, на западе с Беляевским сельсоветом Оренбургской области.

Общая площадь сельсовета 34816 га, что составляет 9,4 % от территории Беляевского района. Численность населения 1538 человек по состоянию на 01.01.2013 года.

Анализируя социально-экономическое положение муниципального образования сельское поселение Бурлыкский сельсовет можно сделать следующие выводы:

– жилищный фонд частично благоустроен;

– недостаточно социальных объектов;

– предприятия малого бизнеса заняты в основном торговой деятельностью, нет предприятий оказывающих бытовые услуги.

В то же время имеется ряд факторов способствующих развитию территории:

– наличие сельскохозяйственных угодий способствует развитию сельскохозяйственного производства;

– наличие автомобильных дорог и трудовых ресурсов является положительным фактором для размещения предприятий по переработке сельскохозяйственной продукции;

– благоприятные природно-климатические условия, позволяющие осуществлять рекреационную деятельность в течение всего года, характеризуют Бурлыкский сельсовет  как перспективную территорию для развития многих видов отдыха. К природным комплексам, имеющим оздоровительное и лечебное значение и обладающими условиями для большого набора туристско-рекреационных занятий, относятся: Соленое урочище, сероводородный родник, озера Косколь и другие.

Динамичное развитие сельского поселения возможно при наиболее полном использовании потенциала территории с привлечением инвестиционных средств в различные отрасли экономики.

На расчетный срок действия генерального плана муниципального образования Бурлыкский сельсовет Беляевского района Оренбургской области, границы остаются без изменений в соответствии с Законом Оренбургской области «О муниципальных образованиях в составе муниципального образования Беляевский район Оренбургской области» № 1920/357-III-ОЗ от 09 марта 2005 года.

## 1.4 Прогноз  численности населения

Прогноз численности населения на расчетный срок до 2033 г. проведён с использованием статистических методов обработки демографической информации за 2002-2012 гг., а так же с учетом дальнейшего развития населенных пунктов.

С учетом резерва территории по населенному пункту для дальнейших расчетов принята следующая численность населения:

– п. Бурлыкский– 889 человек;

– п.Листвянка – 285 человек;

– п.Новоорловка – 228 человек;

– с.Красноуральск – 282 человека.

## 1.5 Мероприятия в сфере жилищного строительства

В сфере жилищного строительства в Оренбургской области действуют следующие программы:

«Обеспечение жильем молодых семей в Оренбургской области на 2011 – 2015 годы»;

Областная программа «Сельский дом» имеет своей целью обеспечение жильем сельского населения

Настоящим проектом при рассмотрении вопросов, связанных с переходом к устойчивому функционированию и развитию жилищной сферы, принимаются во внимание основные положения приоритетного национального проекта «Доступное и комфортное жилье – гражданам России»:

- увеличение объемов строительства жилья и необходимой коммунальной инфраструктуры, развитие финансово-кредитных институтов и механизмов;

- приведение жилищного фонда и коммунальной инфраструктуры в соответствие со стандартами качества;

- обеспечение доступа населения к потреблению жилья и коммунальных услуг в соответствии с платежеспособным спросом и социальными стандартами;

- сохранение и обновление жилищного фонда, ветхость и аварийность которого составляет 1 % от всего фонда.

Приоритет в градостроительной политике Бурлыкского сельсовета отдан развитию индивидуальной жилой застройки. Эта тенденция прослеживается в целевой программе «Жилище» и ряде специальных постановлений, где предлагается довести объем индивидуального строительства в сельских поселениях до 100 %.

Для устойчивого развития жилищного строительства необходима государственная и муниципальная поддержка, особенно в сфере обеспечения инженерной инфраструктурой площадок нового строительства.

В связи с этим, необходимо принятие следующих мер:

-активное участие государства в финансировании инвестиционных проектов по подготовке инженерной инфраструктуры на площадках нового строительства;

-строительство новых и модернизация существующих объектов коммунальной инфраструктуры;

-повышение эффективности управления коммунальной инфраструктурой;

-создание институтов привлечения частных инвестиций для модернизации объектов коммунальной инфраструктуры.

На расчетный срок количество домовладений в п. Бурлыкский увеличится до 296 домовладений.

На расчетный срок количество домовладений в п. Новоорловка увеличится до 76 домовладений.

На расчетный срок количество домовладений в п. Листвянка увеличится до 95 домовладений.

На расчетный срок количество домовладений в с.Красноуральск увеличится до 100 домовладений.

## 1.6 Мероприятия в социальной сфере

Решения генерального плана предполагают строительство следующих объектов п.Булыкский:

на расчетный срок до 2033г.:

- Спортивный зал с площадью пола 54 кв. м;

- Предприятие общественного питания на 36 мест;

- Предприятие бытового обслуживания на 8 рабочих мест

- Мини-прачечная 106,7 кг белья в смену;

- Мини-химчистка 10,1 кг вещей в смену.

п.Новоорловка:

на расчетный срок до 2033г.:

- Детские дошкольные учреждения на 23 места;

- Школа на 34 места;

- Спортивный зал с площадью пола 19 кв. м;

- Предприятие общественного питания на 10 мест;

- Предприятие бытового обслуживания на 2 рабочих места;

- Пункт приема прачечной и химчистки 29,9 кг белья в смену.

- Магазины с торговыми залами общей площадью 21,3 кв. м;

п. Листвянка:

на расчетный срок до 2033г.:

- Школа на 26 мест;

- Детские дошкольные учреждения на 24 мест;

- Спортивный зал с площадью пола 23 кв. м;

- Предприятие общественного питания на 12 мест;

- Предприятие бытового обслуживания на 3 рабочих места;

- Пункт приема прачечной и химчистки 37,4 кг белья в смену.

с. Красноуральск:

на расчетный срок до 2033г.:

- Школа на 34 мест;

- Детские дошкольные учреждения на 24 мест;

- Спортивный зал с площадью пола 23 кв. м;

- Предприятие общественного питания на 12 мест;

- Предприятие бытового обслуживания на 3 рабочих места;

- Пункт приема прачечной и химчистки 39 кг белья в смену.

При ожидаемом приросте населения, поселение будет обеспечено существующими и проектируемыми объектами образования на расчетный срок. Пешеходная доступность объекта соответствует нормативной (СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство», изд. 2011г.)

## 1.7 Мероприятия в сфере транспортной инфраструктуры

Организация внутренних автобусных маршрутов общественного транспорта внутри   населенных пунктов является нецелесообразным, т. к. затраты времени на трудовые передвижения (пешие) не превышает  30 минут.

Строительство  автомобильных дорог общего пользование в границах населенного пункта, на территории, планируемой для освоение жилищным строительством.

Устройство твердого покрытия грунтовых дорог в границах населенных пунктов.

## 1.8 Мероприятия по функциональному зонированию территории поселения

Генеральным планом определены следующие функциональные зоны:

- жилая зона;

- общественно-деловая зона;

- зона производственного и коммунально-складского назначения;

- зона инженерной и транспортной инфраструктур;

- зона рекреационного назначения;

- зона сельскохозяйственного использования;

- зона озеленения специального назначения.

В основу планировочной структуры населенного пункта положена сложившаяся планировка территории и существующие природные условия.

Жилая зона

Жилая зона включает: жилую застройку, общественные учреждения, зеленые насаждения общего пользования, улицы, проезды, площади. В основе проектных решений по формированию жилой среды использовались следующие принципы:

- изыскание наиболее пригодных площадок для нового жилищного строительства на возвышенных местах с глубоким стоянием грунтовых вод, хорошо инсолируемых, расположенных выше по рельефу и течению рек по отношению к производственным объектам;

- увеличение темпов индивидуального жилищного строительства с учетом привлечения различных внебюджетных и негосударственных источников, в том числе привлечения средств граждан и за счёт участия в государственных и областных целевых программах;

- выход на показатель обеспеченности не менее 30 м кв. общей площади на человека.

Такой подход позволит значительно улучшить жилую среду, оптимизировать затраты на создание полноценной социальной и инженерной инфраструктуры.

Общественно-деловая зона

Расстояния между жилыми зданиями, жилыми и общественными, следует принимать на основе расчетов инсоляции и освещенности в соответствии с требованиями, приведенными в СП 52.13330, а также в соответствии с требованиями, приведенными в главах 15-16 «Требования пожарной безопасности при градостроительной деятельности» раздела II «Требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации поселений и городских округов» Технического регламента о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ).

Бытовые разрывы между длинными сторонами жилых зданий высотой 2-3 этажа следует принимать не менее 15 м; 4 этажа – не менее 20м; между длинными сторонами и торцами этих же зданий с окнами из жилых комнат – не менее 10 м.

В районах усадебной и садово-дачной застройки расстояния от окон жилых помещений до стен дома и хозяйственных построек, расположенных на соседних участках, должны быть не менее 6 м., а расстояния до сарая для содержания скота и птицы – 10 м. Расстояние до границы участка должно быть от стены жилого дома 3 м., от хозяйственных построек – 1 м.

Допускается блокировка жилых домов, а также хозяйственных построек на смежных приусадебных земельных участках по взаимному согласию домовладельцев с учетом противопожарных требований. Указанные нормы распространяются и на пристраиваемые к существующим жилым домам хозяйственные постройки.

Расстояние от границ участков производственных объектов, размещаемых в общественно-деловых, до жилых и общественных зданий, а также до границ участков дошкольных и общеобразовательных учреждений, учреждений здравоохранения и отдыха следует принимать не менее 50 м.

Размещаемые в пределах жилой зоны группы сараев должны содержать не более 30 блоков каждая. Сараи для скота и птицы следует предусматривать на расстоянии от окон жилых помещений дома не менее, м: одиночные или двойные - 10, до 8 блоков - 25, свыше 8 до 30 блоков - 50. Площадь застройки сблокированных сараев не должна превышать 800 кв.м. Расстояние от сараев для скота и птицы до шахтных колодцев должно быть не менее 20 м. Допускается пристройка хозяйственного сарая (в том числе для скота и птицы), гаража, бани, теплицы к усадебному дому с соблюдением требований санитарных и противопожарных норм.

Предельные значения коэффициентов застройки и коэффициентов плотности застройки территории жилых и общественно-деловых зон принимается согласно правил землепользования и застройки.

В состав зон рекреационного назначения могут включаться зоны в границах территорий, занятых лесами, скверами, парками, садами, прудами, озерами, водохранилищами, пляжами, также в границах иных территорий, используемых и предназначенных для отдыха, туризма, занятий физической культурой и спортом.

На территории рекреационных зон не допускаются строительство новых и расширение действующих промышленных, коммунально-складских и других объектов, непосредственно не связанных с эксплуатацией объектов рекреационного, оздоровительного и природоохранного назначения.

Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий общего пользования и других открытых пространств в увязке с природным каркасом.

При размещении скверов и садов следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами.

Площадь территории садов и скверов следует принимать не менее, га:           садов жилых районов ........................................  3

скверов ....................................................  0,5

Необходимо предусматривать, как правило, непрерывную систему озелененных территорий и других открытых пространств. Озелененные территории общего пользования должны быть благоустроены и оборудованы малыми архитектурными формами: фонтанами и бассейнами, лестницами, пандусами, подпорными стенками, беседками, светильниками и др. Число светильников следует определять по нормам освещенности территорий.

Коммунально-складская зона

Включает территории всех предприятий и учреждений коммунального назначения (для обслуживания населения поселка). Под коммунально-складскими зонами занято 13,1 га.

Зона специального назначения

В целях создания благоприятной среды обитания для проживания населения за счет снижения негативного воздействия от предприятий и объектов, генеральным планом предусмотрены следующие мероприятия.

Производственная зона. Параметры застройки производственной зоны.

Производственная зона включает территории всех предприятий основного и сопутствующего назначения с всеми их зданиями, сооружениями и коммуникациями.

В состав производственных зон могут включаться:

- коммунальные зоны - зоны размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта, объектов оптовой торговли;

- производственные зоны - зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду, как правило, требующие устройства санитарно-защитных зон шириной более 50 м, а также железнодорожных подъездных путей;

- иные виды производственной, инженерной и транспортной инфраструктур.

В производственных зонах допускается размещать сооружения и помещения объектов аварийно-спасательных служб, обслуживающих расположенные в производственной зоне предприятия и другие объекты.

При размещении и реконструкции предприятий и других объектов на территории производственной зоны следует предусматривать меры по обеспечению их безопасности в процессе эксплуатации, а также предусматривать в случае аварии на одном из предприятий защиту населения прилегающих районов от опасных воздействий и меры по обеспечению безопасности функционирования других предприятий. Степень опасности производственных и других объектов определяется в установленном законодательством порядке в соответствии с техническими регламентами.

В пределах производственных зон и санитарно-защитных зон предприятий не допускается размещать жилые дома, гостиницы, общежития, садово-дачную застройку, дошкольные и общеобразовательные учреждения, учреждения здравоохранения и отдыха, спортивные сооружения, другие общественные здания, не связанные с обслуживанием производства. Территория санитарно-защитных зон не должна использоваться для рекреационных целей и производства сельскохозяйственной продукции.

Оздоровительные, санитарно-гигиенические, строительные и другие мероприятия, связанные с охраной окружающей среды на прилегающей к предприятию загрязненной территории, включая благоустройство санитарно-защитных зон, осуществляются за счет предприятия, имеющего вредные выбросы.

Функционально-планировочную организацию промышленных зон необходимо предусматривать в виде кварталов (в границах красных линий), в пределах которых размещаются основные и вспомогательные производства предприятий, с учетом санитарно-гигиенических и противопожарных требований к их размещению, грузооборота и видов транспорта, а также очередности строительства.

Территория, занимаемая площадками промышленных предприятий и других производственных объектов, учреждениями и предприятиями обслуживания, должна составлять, как правило, не менее 60% всей территории промышленной зоны.

Нормативный размер участка промышленного предприятия принимается равным отношению площади его застройки к показателю нормативной плотности застройки площадок промышленных предприятий в соответствии с СП 18.13330.

При размещении предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха с учетом требований СП 18.13330, а также положений об охране подземных вод.

Размеры санитарно-защитных зон следует устанавливать с учетом требований СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200. Достаточность ширины санитарно-защитной зоны следует подтверждать расчетами рассеивания в атмосферном воздухе вредных веществ, содержащихся в выбросах промышленных предприятий, в соответствии с методикой.

В санитарно-защитных зонах со стороны жилых и общественно-деловых зон необходимо предусматривать полосу древесно-кустарниковых насаждений шириной не менее 50 м, а при ширине зоны до 100 м - не менее 20 м.

На территориях коммунально-складских зон следует размещать предприятия пищевой (пищевкусовой, мясной и молочной) промышленности, общетоварные (продовольственные и непродовольственные), специализированные склады (холодильники, картофеле-, овоще-, фруктохранилища), предприятия коммунального, транспортного и бытового обслуживания населения.

Размеры санитарно-защитных зон для картофеле-, овоще- и фруктохранилищ следует принимать не менее 50 м.

При организации сельскохозяйственного производства необходимо предусматривать меры по защите жилых и общественно-деловых зон от неблагоприятного влияния производственных комплексов, а также самих этих комплексов, если они связаны с производством пищевых продуктов, от загрязнений и вредных воздействий иных производств, транспортных и коммунальных сооружений. Меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха должны соответствовать санитарным нормам. При формировании производственных зон сельских поселений расстояния между сельскохозяйственными предприятиями, зданиями и сооружениями следует предусматривать минимально допустимые исходя из санитарных, ветеринарных, противопожарных требований и норм технологического проектирования.

На территории животноводческих комплексов и ферм и в их санитарно-защитных зонах не допускается размещать предприятия по переработке сельскохозяйственной продукции, объекты питания и объекты, к ним приравненные.

Линии электропередачи, связи и других линейных сооружений местного значения следует размещать по границам полей севооборотов вдоль дорог, лесополос, существующих трасс с таким расчетом, чтобы обеспечивался свободный доступ к коммуникациям с территорий, не занятых сельскохозяйственными угодьями.

При размещении сельскохозяйственных предприятий и других объектов необходимо предусматривать меры по исключению загрязнения почв, поверхностных и подземных вод, поверхностных водосборов, водоемов и атмосферного воздуха.

Территориального расширения существующих производственных зон проектом не намечается. Более того, предполагается их вынос во вновь размещаемую производственную зону: на свободных территориях, со спокойным рельефом, вблизи транспортных магистралей, с соблюдением санитарного разрыва от селитебной территории, что приведет к ее более интенсивному использованию.

## 1.9Мероприятия в сфере инженерной инфраструктуры

Электроснабжение

Для обеспечения расчетных параметров комплексного территориального развития объектов МО Бурлыкский сельсовет в границах п.Бурлыкский, п.Листвянка, п.Новоорловка, с.Красноуральск, с учетом изменения их планировочной структуры и ожидаемого увеличения мощностей на  расчетный период до 2033 года, а также для повышения надежности электроснабжения, генеральным планом предусмотрено:

- Установка 4-х проектируемых однотрансформаторных КТП-10/0,4кВ для электроснабжения планируемых объектов МО Бурлыкский сельсовет, в том числе:

- - в п. Бурлыкский – 1-й КТП-10/0,4кВ мощностью 160 кВА;

- - в п. Листвянка - 1-й КТП-10/0,4кВ мощностью 100 кВА;

- - в п. Новоорловка – 1-й КТП-10/0,4кВ мощностью 100 кВА;

- - в с. Красноуральск – 1-й КТП-10/0,4кВ мощностью 100 кВА.

- Увеличение мощностей действующих трансформаторных подстанций в зоне существующей застройки, по необходимости.

  - Текущий ремонт и замена технологического оборудования  ПС-35/10кВ «Бурлыкская» и трансформаторных подстанций п.Бурлыкский, п.Листвянка, п.Новоорловка, с.Красноуральск по мере физического и морального износа электрооборудования.

  - Обеспечение резервным источником питания всех зданий и сооружений существующей застройки, относящихся к I и II категории.

  - Ремонт и реконструкция распределительных сетей 10кВ и 0,4кВ по мере их физического износа.

При проведении ремонта и реконструкции сетей ВЛ-10 и ВЛ-0,4кВ произвести  замену неизолированных проводов на самонесущий изолированный провод СИП и замену деревянных стоек опор на железобетонные. Сечение проводов определить по расчету, исходя из пропускаемой нагрузки и климатических условий.

- Строительство проектируемых сетей ВЛ-10кВ для электроснабжения планируемых КТП-10/0,4кВ МО Бурлыкский сельсовет общей протяженностью 0,39 км, в том числе:

- в п.Бурлыкский – 0,07 км;

- в п.Листвянка – 0,05 км;

- в п.Новоорловка – 0,2 км;

- в с.Красноуральск – 0,07 км.

Разработка рабочих проектов внешнего и внутреннего электроснабжения запланированных генпланом объектов.

Водоснабжение

Все населённые пункты МО Бурлыкский сельсовет будут снабжаться водой за счёт подземных источников.

Предусматривается создание централизованной системы водоснабжения села на базе местных запасов подземных вод для 100 % охвата населения централизованным водоснабжением хозяйственно-питьевого и противопожарного назначения.

Ввиду большой изношенности водозаборных сооружений и сетей водопровода на территории поселения необходимо выполнить следующие мероприятия:

- произвести обследование  и реконструкцию существующих скважин для определения качества воды и выбора метода очистки, необходимо установить фактический дебит скважин;

- строительство станции по водоподготовке (насосно-фильтровальные станции, станции обезжелезивания и деманганации, модульные установки по водоочистке, комплексные фильтры – требуется проект);

-  выполнить обследование и реконструкцию существующих водонапорных башен.

-  произвести обследование, замену или реконструкцию изношенных водопроводных сетей, водозаборных колонок;

- подготовить необходимые документы и получить лицензии на право пользования недрами с целью добычи подземных вод.

В пос. Новоорловка планируется строительство нового водозабора, существующий водозабор подлежит реконструкции и будет использоваться для нужд животноводческой фермы.

В пос. Бурлыкский, пос.  Листвянка,  село Красноуральск планируется реконструкция и  модернизация существующих водозаборов.

Предварительный состав планируемых и  подлежащих реконструкции водозаборных сооружений:

- водозаборные скважины (рабочая и резервная) с глубинными насосами;

-  насосная станция 2-го подъема;

-  станция водоподготовки;

- водоводы и разводящая уличная водопроводная сеть с пожарными гидрантами;

-  водонапорная башня или подземный  контррезервуар.

Существующие скважины  эксплуатируются свыше 20–25 лет и их состояние близко к критическому. Скважины кольматируют, выходят из строя погружные насосы и фильтры. В связи с этим в первую очередь предусматривается строительство новых скважин и регенерация действующих. Наряду с отечественными погружными насосами, целесообразно использовать зарубежные, хорошо зарекомендовавшие себя в работе и имеющие сравнительно небольшой наружный диаметр, что значительно снижает стоимость скважин и их эксплуатации. Отдельной проблемой можно признать разрушение водонапорных башен, воздвигнутых более 30 лет назад. В случае выхода их из строя насосное оборудование работает с большой нагрузкой, превышающей расчетную. Это приводит к его поломкам и перебоям в водоснабжении. Кроме того, рост энергопотребления становится ощутимым бременем для местных ЖКХ. Восстановление же башни — трудоемкое и дорогостоящее мероприятие. Одним из решений может быть замена башен на гидропневматические баки с использованием насосных агрегатов с частотным приводом.

Вместо водонапорной башни возможна установка наземного павильона со станцией управления погружным или центробежным насосом. В состав станции управления входят преобразователь частоты, контрольно-измерительные приборы, коммутационная аппаратура, органы управления и контроля.

Регулирование давления может быть автоматическим и ручным. 
При автоматическом управлении процесс регулирования давления полностью автоматизирован. При ручном – возможны варианты дискретного (ночное давление – дневное давление) и плавного регулирования давления в водопроводной сети (согласно установленных ограничений).

Расчетные параметры сооружений водоподготовки следует устанавливать в зависимости от методов обработки воды и качества воды в источнике водоснабжения, назначения водопровода, производительности станции водоподготовки и местных условий на основании данных технологических изысканий и опыта эксплуатации сооружений, работающих в аналогичных условиях. Коммуникации станций водоподготовки следует рассчитывать на возможность пропуска расхода воды на 20 - 30% больше расчетного.

Проект зоны санитарной охраны (ЗСО) должен быть составной частью проекта хозяйственно-питьевого водоснабжения и разрабатываться одновременно с последним.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Водоводы и водопроводные сети следует проектировать с уклоном не менее 0,001 по направлению к выпуску; при плоском рельефе местности уклон допускается уменьшать до 0,0005.

Существующий сохраняемый усадебный фонд с водопользованием из водоразборных колонок и шахтных колодцев поэтапно подключается к системам внутренних вводов водопровода с оборудованием ванными и местными водонагревателями. Планируемый усадебный фонд и объекты соцкультбыта подключается к водопроводным сетям с устройством ввода водопровода, оборудованного водомерным узлом.

Планируется перекладка существующих сетей с увеличением их диаметра для пропуска расчетного расхода. Прокладка новых кольцевых разводящих сетей с установкой пожарных гидрантов и задвижек для отключения отдельных участков сети на случай аварии, в том числе в районах усадебной и секционной застройки с подключением всех жилых домов. Реконструкция действующих систем возможна путем замены трубопроводов (ввиду 100% износа), отдельных сооружений, оборудования. Водопроводная сеть трассируется по кольцевой схеме с отдельными тупиковыми участками, оборудуется аварийными перемычками, на сети устанавливаются колодцы с пожарными гидрантами и прочей водопроводной арматурой. Все параметры системы уточняются на последующей стадии проектирования.  В конце тупика проектируются противопожарные резервуары или водоемы.

п. Бурлыкский.   Расчетная производительность водозаборных сооружений с учетом расхода воды на полив и собственные нужды – 330,0 м3/сут.

Диаметр трубопроводов 75 - 160 мм.  Протяженность планируемых сетей 620 м.      Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

п. Новоорловка.   Расчетная производительность водозаборных сооружений с учетом расхода воды на полив и собственные нужды – 75,0м3/сут.

Диаметр трубопроводов 75 - 110 мм.  Протяженность планируемых сетей 3280 м.      Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

п. Листвянка.    Расчетная производительность водозаборных сооружений с учетом расхода воды на полив и собственные нужды – 110,0 м3/сут.

Диаметр трубопроводов 75 - 110 мм.  Протяженность планируемых сетей 527м.

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

с. Красноуральск.    Расчетная производительность водозаборных сооружений с учетом расхода воды на полив и собственные нужды – 110,0 м3/сут.

Диаметр трубопроводов 75 - 110 мм.  Протяженность планируемых сетей 147м.

Внутриквартальные сети Ду50, Ду25  определить при детальной разработке (требуется проект).

Трубы  для хозяйственно-бытового и противопожарного водоснабжения рекомендуется применить напорные полиэтиленовые по ГОСТ 18599-2001 и проложить на глубине, защищенной от промерзания.

На промышленных и сельскохозяйственных предприятиях МО Бурлыкский сельсовет предусмотреть локальные системы водоснабжения от существующих и проектируемых скважин. Проектирование систем водоснабжения производственных и сельскохозяйственных предприятий осуществлять в основном по ведомственным проектам с внедрением передовых безводных или маловодных технологий, с внедрением систем оборотного водоснабжения, использования очищенных поверхностных вод, с нормированием очищенных поверхностных вод в строгом соответствии с международными стандартами.

Для полива территорий, зеленых насаждений, приусадебных участков создать систему технического водоснабжения, используя воду из поверхностных источников.

Водоотведение

Плановые мероприятия для МО Бурлыкский сельсовет на расчетный 2033 год по водоотведению:

Для  предупреждения  эпидемиологических  ситуаций   в  МО Бурлыкский сельсовет планируется строительство централизованной канализации с коммунальными очистными сооружениями.

Основное преимущество централизованной канализации населенных мест состоит в том, что она полностью отвечает санитарным требованиям, обеспечивая быстрый отвод с территории участков всех загрязнений, а вместе с ними возбудителей заразных болезней в закрытую подземную систему трубопроводов, по которым загрязненные воды направляются на очистные канализационные сооружения. Возможность контакта с такими загрязнениями и связанная с этим опасность заражения, вызываемая наличием в сточных водах болезнетворных микробов, полностью исключена.

Все это позволит улучшить санитарные условия проживания населения и снизить степень загрязнения окружающей природной среды, а также сократить общую площадь земельных участков, на которых устанавливаются ограничения по использованию санитарно-защитных зон вокруг канализационных очистных сооружений.

Для каждого населенного пункта (п. Бурлыкский, п. Новоорловка, п. Листвянка, с. Красноуральск) предусматриваются самостоятельные системы водоотведения с полной биологической очисткой сточных вод, с системой доочистки и сбросом очищенных стоков на поля орошения (либо на поля фильтрации, пруды испарители). Сброс очищенных обеззараженных сточных вод в водоемы может быть предусмотрен только в исключительных случаях при соблюдении требований СанПин 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Для очистки очищенных и обеззараженных сточных вод и их осадка от гельминтов, должна быть предусмотрена их дегельминтизация с использованием препарата «БИНГСТИ» (биологический ингибитор - стимулятор).

Для малых населенных пунктов предлагается концепция строительства коммунальной системы канализации с выполнением строительно-монтажных работ в два этапа.

На первом этапе рекомендуется строительство первой очереди коммунальных очистных сооружений, в составе которых предусматривается оборудование сливной станции для приема жидких отходов из накопителей сточных вод, расположенных на приусадебных участках неканализованной территории поселения. Выбор технологии и оборудования биологической и глубокой очистки сточных вод должен соответствовать определенному стандарту в зависимости от расхода сточных вод и параметров водоприемника, местными условиями (требуется проект).  При устройстве очистных сооружений предусматривается применение передовых технологий очистки (установки активации процессов). Учитывая повышенные требования к охране окружающей среды, предлагается рассмотреть вопрос утилизации осадков сточных вод на КОС за счёт внедрения технологии сжигания (возможен вариант совместной термической обработки осадков сточных вод, бытовых и промышленных отходов). Сжигание предварительно обеззараженного осадка значительно сокращает количество осадка, сокращает площадь для его складирования.

На втором этапе рекомендуется строительство самотечных и напорных канализационных трубопроводов, а также насосных станций для транспортирования сточных вод на коммунальные очистные сооружения.

Площадка для строительства канализационных очистных сооружений должна находиться на расстоянии (согласно требованиям СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03)  не менее 200 м, а сливная станция - 300 м от границ жилой застройки, дачных и садово-огородных участков.   Ориентировочная      площадь земельного участка для очистных сооружений канализации равна 0,7 га  (уточнить при рабочем проектировании).

Строительство канализационных сетей производить с использованием передовых технологий прокладки  инженерных коммуникаций (требуется проект).

Учитывая тот факт, что на территории поселения частично будут использоваться локальные очистные сооружения, расчетный расход сточных вод, поступающих на  проектируемые очистные сооружения,  равен:

- пос. Бурлыкский – 160,0 м3/сут.;

- пос. Новоорловка составит --  40,0 м3/сут.;

- пос. Листвянка составит --  50,0 м3/сут.

- с. Красноуральск – 50,0 м3/сут.

При разработке  рабочего проекта КОС все параметры уточняются.

Протяженность канализационного коллектора в пос. Бурлыкский Ду = 300 мм (уточнить при рабочем проектировании) равна  750 м. Протяженность  уличных и внутриквартальных самотечных  канализационных     сетей Ду 160-200 составит    5440 м,  от выпусков из домов  Ду 110  - по расчету.

Протяженность канализационного коллектора в пос. Новоорловка Ду = 250 мм (уточнить при рабочем проектировании) равна  240м. Протяженность  уличных и внутриквартальных самотечных  канализационных     сетей Ду 160-200 составит   1790 м,  от выпусков из домов  Ду 110  - по расчету.

Протяженность канализационного коллектора в пос. Листвянка Ду = 250 мм (уточнить при рабочем проектировании) равна 320  м. Протяженность  уличных и внутриквартальных самотечных  канализационных     сетей Ду 160-200 составит   2080  м,  от выпусков из домов  Ду 110  - по расчету.

Протяженность канализационного коллектора в с. Красноуральск Ду = 250 мм (уточнить при рабочем проектировании) равна  312 м. Протяженность  уличных и внутриквартальных самотечных  канализационных     сетей Ду 160-200 составит   1500м,  от выпусков из домов  Ду 110  - по расчету.

Трубы рекомендуется применить из полиэтилена по ГОСТ 18599-2001.

Производственные сточные воды от промпредприятий сельского поселения, содержащие специфические загрязнения, должны пройти соответствующую очистку на локальных очистных сооружениях.

Ввод в эксплуатацию производственных помещений животноводческих предприятий должен осуществляться одновременно с системой обработки и использования навоза и навозных стоков. Способы и средства удаления отходов из помещений должны обеспечивать своевременное их удаление. Для гидросмывов должна использоваться непитьевая вода. Жидкий навоз и навозные стоки должны подвергаться очистке: механической, искусственной и естественной биологической очистке или физико-химической обработке. Выбор очистки диктуется местными условиями. Твердая фракция жидкого навоза подлежит биотермическому обеззараживанию в буртах с последующей утилизацией на полях, жидкая - в накопителях с дальнейшим использованием на сельхозугодиях. В составе очистных сооружений следует предусматривать гидроизолированные накопители для активного ила и сырого осадка.

Выполнить мероприятия по исключению сброса крупноразмерных пищевых отходов вод от мойки автомашин  и других веществ, вредно воздействующих на процесс биологической очистки сточных вод  поверхностно-активных веществ от стирки белья уборки помещений и чистки санитарных приборов мойки посуды и т.д.

Разработанные в генеральном плане мероприятия по созданию и развитию системы водоотведения направлены на улучшение условий проживания населения, минимизацию негативного воздействия предприятий и производств на окружающую природную среду, снижение загрязнения водного бассейна и почв.

Теплоснабжение

1. Теплоснабжения планируемых и существующих объектов социального и культурно-бытового назначения в пос. Бурлыкский планируется централизованным от существующей котельной (планируется реконструкция с увеличением производительности). В системах распределения тепла рекомендуется замена ветхих тепловых сетей,  применение подземной прокладки теплопроводов, использования современных теплоизоляционных материалов, использование энергосберегающих технологий.

2. Теплоснабжение планируемых и существующих общественно-деловых объектов в пос. Новоорловка, пос. Листвянка,  село Красноуральск планируется от индивидуальных источников, работающих на газовом топливе. Дошкольные образовательные учреждения, средние общеобразовательные школы будут обеспечиваться теплоснабжением за счёт локальных блочно-модульных котельных.

3. Планируемый и существующий жилой сектор индивидуальной застройки в МО Бурлыкский сельсовет будет снабжаться теплом от  автономных генераторов тепла, работающих на природном газе.

4. Планируется проведение в МО Бурлыкский сельсовет мероприятий, повышающих энергоэффективность системы энергоснабжения: энергетическое обследование существующих объектов жилищной и бюджетной сферы; капитальный ремонт существующих зданий и строительство новых с повышенными требованиями к теплотехническим характеристикам зданий.

5.  Выполнение мероприятий по капитальному ремонту, реконструкции и модернизации зданий АБК, гаражей, производственных помещений, с целью сокращения энергопотребления, внедрение энергоэффективного отопительного оборудования.

6.   Для зданий, в которых не допускаются перерывы в подаче теплоты (больницы, детские дошкольные учреждения, школы) предусматривать резервирование, обеспечивающее 100 %-ную подачу теплоты тепловыми сетями. Допускается предусматривать местные резервные источники теплоты.

Газоснабжение

Газоснабжение проектируемых кварталов предлагается предусмотреть от  существующих межпоселковых газопроводов с учетом строительства новых ГРП.

На перспективу расход газа учитывается из расчета:

- на коммунально-бытовые нужды 200 м3/год на одного жителя;

- на отопление малоэтажной застройки – 8,5 м3на 1 м2 отапливаемой общей площади в месяц.

Дополнительный годовой расход газа для новой жилой застройки в 2033 году будет составлять – 158480  м3 газа в год.

Необходимо разработать проект газоснабжения новой жилой застройки и осуществить строительство новых газовых сетей высокого и низкого давления и ГРП.

Электросвязь и проводное вещание

Схемой территориального планирования Оренбургской области предусмотрено обеспечения потребителей средствами телефонной связи общего пользования и различными средствами телекоммуникаций. Проектом предусматривается создание современной системы связи для предоставления всевозможных услуг: выход на междугородние и международные линии связи, обеспечение Internet-канала, передачи данных и прочее.

Для развития средств связи необходимо выполнить следующие мероприятия:

- перевод аналогового оборудования АТС на цифровое стационарное, с использованием по возможности, оптико-волоконных линейных сооружений;

- расширение существующих АТС;

- развитие сети Интернет.

## 1.10 Мероприятия по охране окружающей среды

Основными мероприятиями по охране окружающей среды и поддержанию благоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки в условиях градостроительного развития сельского поселения, является установление зон с особыми условиями использования территории.

Наличие тех или иных зон с особыми условиями использования территории определяет систему градостроительных ограничений от которых во многом зависят планировочная структура, условия развития селитебных территорий или производственных зон.

Зоны с особыми условиями использования на территории Бурлыкского сельского поселения представлены:

– санитарно-защитными зонами (СЗЗ) объектов производственного, коммунально-складского, специального назначения, транспортной и инженерной инфраструктуры;

– водоохранными и прибрежными зонами водных объектов;

– охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры;

– зона санитарной охраны источников водоснабжения.

– охранные зоны особо охраняемых природных территорий (памятник природы федерального значения).

Санитарно-защитные зоны предприятий, сооружений и иных объектов

При разработке генерального плана, в качестве эффективных и необходимых мер по охране окружающей среды, вокруг предприятий и объектов, являющихся источниками вредного воздействия на среду обитания и здоровье человека, предусматривается установление санитарно-защитных зон.

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным законом "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения" от 30.03.1999г. N 52-ФЗ,  вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования -  санитарно-защитная зона (СЗЗ), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами, а для предприятий I и II класса опасности как до значений, установленных гигиеническими нормативами, так и до величин приемлемого риска для здоровья населения. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Санитарно-защитная зоны объектов, выявленных на территории района установлены в соответствии с  СанПин 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитная зона магистрального газопровода устанавливается в размере 350 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны устанавливаются в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

Санитарно-защитные зоны проектируемых полигонов ТБО и скотомогильников, оборудованных биологическими камерами, устанавливаются в размере 500 м в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03. От существующих скотомогильников и свалок ТБО санитарно-защитные зоны устанавливаются в размере 1000 м.

Санитарно-защитная зона или какая-либо ее часть не может рассматриваться как резервная территория объекта и использоваться для расширения промышленной или жилой территории без соответствующей обоснованной корректировки границ санитарно-защитной зоны в соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов».

На карте современного состояния и использования территории МО Бурлыкский сельсовет отображаются санитарно-защитные зоны от предприятий, сооружений транспортной и инженерной инфраструктуры, объектов специального назначения.

Охранные зоны объектов инженерной инфраструктуры

По территории сельского поселения проходят линии электропередачи  10, 35 кВ. Охранные зоны от линий установлены размером 10, 15 метров, в соответствии с «Правилами установления охранных зон объектов электросетевого хозяйства и особых условий использования земельных участков, расположенных в границах зон», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 февраля 2009г. №160.

Предусмотрена санитарно-защитная зона от существующих объектов теплоснабжения – 50 м, от проектируемых очистных сооружений – 200 м.

Охранные зоны газопроводов всех давлений предусмотрены не менее 2 м (в каждую сторону), и не менее 3 м (в каждую сторону) при прохождении газопровода по территории лесопосадок (наличие деревьев и кустарника). Охранная зона всех ГРП принята 10 м от ограждения.

Минимальные нормативные расстояния до фундаментов зданий и сооружений приняты: от всех ГГРП, ГРП-1, ГРП-2 – 10 м, до ГРП (за исключением ГРП-1, ГРП-2) – не нормируется, от газопроводов высокого давления II категории – 7 м, от газопроводов среднего давления – 4 м, от газопроводов низкого давления – 2 м. Нормативные расстояния от линий электропередач до всех ГРП приняты не менее 1,5 высоты опоры.

В соответствии с «Правилами охраны линий и сооружений связи РФ», утвержденных правительством РФ от 09.06.1995 г. №578 на трассах подземных кабельных линий связи установлены охранные зоны с особыми условиями использования по 2 м с каждой стороны лини.

Водоохранные зоны водных объектов.

В соответствии с Водным кодексом РФ определяются размеры водоохранных зон для всех водных объектов района.

Водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

Водоохранные зоны рек включают поймы, надпойменные террасы, бровки и крутые склоны коренных берегов, а также овраги и балки, непосредственно впадающие в речную долину или озерную котловину. В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохранной зоны морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и ширина их прибрежной защитной полосы за пределами территорий городов и других поселений устанавливаются от соответствующей береговой линии.

Ширина водоохранной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

1) до десяти километров  - в размере пятидесяти метров;

2) от десяти до пятидесяти километров  - в размере ста метров;

3) от пятидесяти километров и более -  в размере двухсот метров.

Для реки, ручья протяженностью менее десяти километров от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина прибрежной защитной полосы рек и ручьев установлена в размере 50 метров.

Ширина водоохраной зоны рек: Урал, Буртя, Бурля устанавливается в размере 200 м. Ширина водоохраной зоны остальных, более мелких рек,  устанавливается в размере 50 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод для удобрения почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

Участки земель в пределах прибрежных защитных полос могут быть предоставлены для размещения объектов водоснабжения, рекреации, рыбного и охотничьего хозяйства на водопользование, в которых устанавливаются требования по соблюдению водоохранного режима.

Соблюдение специального режима на территории водоохранных зон является составной частью комплекса природоохранных мер по улучшению гидрологического, гидрохимического, гидробиологического, санитарного и экологического состояния водных объектов и благоустройству их прибрежных территорий.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

1. Зоны санитарной охраны существующих источников водоснабжения в месте забора воды состоят из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. Мероприятия по организации поясов ЗСО источника водоснабжения соответствуют требованиям п. 3.2 СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

2. Зоны санитарной охраны водопровода устанавливаются от крайних линий водопровода в размере 10 м.

3. Мероприятия, предусмотренные Генеральным планом и направленные на снижение объема загрязняющих веществ, поступающих в поверхностные и подземные воды, включают проектирование и строительство очистных сооружений.

Охранная зона особо охраняемых природных территорий

Охранная зона заповедника.

Охранная зона государственного заповедника «Оренбургский» установлена решением исполнительного комитета Оренбургского областного Совета народных депутатов от 10 августа 1988г. №-250П (п.2) без ограничения срока ее действия.

Охранная зона вокруг участка «Буртинская степь» заповедника “Оренбургский” расположена, на территории Бурлыкского сельсовета Беляевского района.  Ширина охранной зоны составляет один километр на распаханных участках (пашнях), наружная граница совпадает с границей ближайшего водораздела.

Охранная зона заповедника учреждена с целью:

- защиты природных комплексов заповедника от влияния хозяйственной деятельности на прилегающих к нему территориях;

- улучшения обитания особо ценных в хозяйственном отношении редких животных (байбак, стрепет, дрофа, перепел, сайгак, кабан, косуля, лось и др.); действенная охрана которых за недостаточностью типичных мест обитания в заповеднике не может быть обеспечена;

- усиления контроля за соблюдением установленных правил ведения хозяйственной деятельности, предусмотренной настоящим Положением;

- изучения влияния хозяйственной деятельности на природные комплексы;

- проведения необходимых экспериментов целенаправленного влияния на природные комплексы и (или) их отдельные компоненты при разработке научных основ рационального природопользования, предусмотренных научной тематикой заповедника;

- охраны на пролетах водоплавающей дичи; сохранения ценных мест гнездования птиц, поселений сурка; сохранения в естественном состоянии соленого урочища в долине р. Тузлукколь, карстовых озер Косколь в верховьях этой же реки.

Режим охранной зоны призван способствовать выполнению задач, возложенных на заповедник.

В пределах охранной зоны заповедника запрещается любая деятельность, отрицательно влияющая на природные комплексы заповедника:

1.Нахождение лиц, не занятых непосредственно производственной (хозяйственной) деятельностью, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;

2.Действия, изменяющие гидрологический режим территории;

3.Строительство зданий и сооружений, дорог и трубопроводов, линий электропередач и прочих коммуникаций, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;

4.Изыскательские работы и добыча полезных ископаемых;

5.Нарушения выходов минералов, обнажений горных пород и почвенного покрова;

6.Скота на диких животных и лов рыбы, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 11.1 и 11.2;

7.Разорение гнезд птиц и сбор яиц в хозяйственных целях и личных интересах граждан;

8.Выжигание любой растительности;

9.Заготовка цветов, ягод, грибов, лекарственно-технического сырья, за исключением случаев, предусмотренных подпунктом 11.2;

10.Уничтожение редких и исчезающих видов растений и животных;

11.Применение химических средств в качестве удобрений, а также для регулирования численности растений и животных;

12.Беспривязное содержание собак;

13.Причаливание и стоянка водного транспорта (участок «Айтуарская степь» заповедника);

14.Нахождение транспортных средств, не обусловленное производственной (хозяйственной) деятельностью (необходимостью);

15.Применение любых шумовых воздействий, превышающих установленные нормы;

16.Засорение территории мусором и отходами производства;

17.Устройство неорганизованного туризма, привалов, бивуаков, разведение огня и все формы отдыха населения, кроме специально отведенных мест;

18.Всякая деятельность человека, приносящая вред животным, растениям и среде их обитания, не предусмотренная настоящим Положением и противоречащая целям и задачам охранной зоны заповедника, без специального согласования с администрацией заповедника.

В пределах охранной зоны допускается:

1.Хозяйственная деятельность совхозов, лесхозов, работников заповедника, возведение необходимых для жизни и деятельности зданий и сооружений;

2.Проживание на кордонах штатных работников заповедника и членов их семей;

3.Строго нормированный выпас скота, а также выращивание кормовых культур, проведение сенокосов на ранее используемых для этих целей участках;

4.Проживание населения организаций - землепользователей в селах и одиночных поселениях;

5.Работа научно-исследовательских коллективов или отдельных лиц по темам, относящимся к изучению охраняемых объектов и среды их обитания, рационального использования природных ресурсов, по договорам о научном содружестве (хоздоговорам).

Мероприятия по охране атмосферного воздуха

Согласно СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» для предприятий Беляевского района установлены санитарно-защитные зоны, предназначенные для создания барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки.

В соответствии с требованиями федерального закона «Об охране атмосферного воздуха» юридические лица, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, должны разрабатывать и осуществлять мероприятия по охране атмосферного воздуха.

Основные направления воздухоохранных мероприятий для действующих производств включают технологические и специальные мероприятия, направленные на сокращение объемов выбросов и снижение их приземных концентраций.

Технологические мероприятия включают:

- использование более прогрессивной технологии по сравнению с применяющейся на других предприятиях для получения той же продукции;

- увеличение единичной мощности агрегатов при одинаковой суммарной производительности;

- применение в производстве более "чистого" вида топлива;

- применение рециркуляции дымовых газов;

- внедрение наиболее совершенной структуры газового баланса предприятия.

К специальным мероприятиям, направленным на сокращение объемов и токсичности выбросов объекта и снижение приземных концентраций загрязняющих веществ, относятся:

- сокращение неорганизованных выбросов;

- чистка и обезвреживание вредных веществ из отходящих газов;

- улучшение условий рассеивания выбросов.

Мероприятия в области гигиены атмосферного воздуха включают:

- обеспечение неукоснительного выполнения статей Федеральных законов  «Об охране атмосферного воздуха» №-96 от 04.05.99 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» №52-ФЗ от 30.03.99 года;

- обеспечить выполнение требований СанПиН 2.1.6.1032-01 «Гигиенические требования к обеспечению качества атмосферного воздуха населенных мест», в т.ч. в части организации производственного контроля за загрязнением атмосферного воздуха;

- обеспечить разработку проектов санитарно-защитных зон на промышленных предприятиях Беляевского район (ОАО “Южуралгипс”, ГУП “Оренбургремдострой”, ЗАО “Уралнефтегазпром”).

При отсутствии разрешений на выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, а также при нарушении условий, предусмотренных данными разрешениями, выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух должны быть ограничены, приостановлены или прекращены в порядке, определенном Постановлением Правительства РФ от 28 ноября 2002 года №847.

Также рекомендуется максимально озеленять СЗЗ с организацией полосы древесно-кустарниковых насаждений со стороны жилой застройки. Санитарно-защитная зона для предприятий IV, V классов должна быть максимально озеленена - не менее 60% площади; для предприятий II и III класса - не менее 50%; для предприятий, имеющих санитарно-защитную зону 1000 м и более - не менее 40% ее территории (СНиП 2.07.01-89*).

При получении прогнозов неблагоприятных метеорологических условий,  природопользователи, имеющие источники выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух, обязаны уменьшить выбросы вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух.

В соответствии со статьей 45 ФЗ «Об охране окружающей среды» юридические и физические лица, осуществляющие эксплуатацию автомобильных транспортных средств, обязаны соблюдать нормативы допустимых выбросов веществ, а также принимать меры по обезвреживанию загрязняющих веществ, в том числе их нейтрализации, снижению уровня шума и иного негативного воздействия на окружающую среду.

Экологические требования к автотранспорту, в первую очередь, включают его соответствие или несоответствие техническим нормативам выбросов вредных веществ в атмосферу, установленных соответствующими стандартами. Транспортные средства, выбросы которых оказывают вредное воздействие на атмосферный воздух, подлежат регулярной проверке на соответствие таких выбросов техническим нормативам выбросов.

Мероприятия по охране поверхностных вод

Согласно Водному Кодексу Российской Федерации от 03.06.2006г №74–ФЗ установлены  водоохранные зоны для рек или ручьев МО Беляевский район в размере 50м, 100м и 200м.  В границах водоохранных  зон запрещается:

- использование сточных вод для удобрения почв;

- размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

- осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

- движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В целях защиты водоемов и водотоков от загрязнения рекомендуется строго соблюдать перечисленные требования.

В пределах санитарных разрывов водоводов не допускается располагать источники загрязнения почвы и грунтовых вод.

Для предотвращения сброса загрязненных сточных вод на рельеф и в открытые водоемы необходимо организовать единую централизованную канализацию с отводом сточных вод на очистные сооружения. Схема канализации должна определяться рельефом местности, местоположением канализуемых объектов.

В целях рационального использования и охраны поверхностных вод предприятия-водопользователи должны обеспечить:

- экономное и рациональное использование водных ресурсов;

- наличие лицензии и договора на пользование водным объектом и соблюдение их условий;

- предотвращение и устранение загрязнения поверхностных вод;

- содержание в исправном состоянии очистных, гидротехнических и других водохозяйственных сооружений и технических устройств;

- наличие контрольно-измерительной аппаратуры по определению качества забираемой и сбрасываемой в водный объект воды и соблюдение сроков ее государственной аттестации;

- организацию учета забираемых, используемых и сбрасываемых вод, количества загрязняющих веществ в них, а также систематические наблюдения за водными объектами и их водоохранными зонами;

- соблюдение установленных лимитов забора воды и сброса сточных вод;

- разработку инженерных мероприятий по предотвращению аварийных сбросов неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод, по обеспечению экологически безопасной эксплуатации водозаборных сооружений и водных объектов;

- соблюдение установленного режима использования водоохранных зон;

- разработку плана мероприятий на случай возможного экстремального загрязнения водного объекта.

Нарушение требований по охране и рациональному использованию водных объектов должно вести за собой ограничение, приостановление или запрещение эксплуатации хозяйственных и других объектов, влияющих на состояние водных объектов.

Мероприятия в области питьевого водоснабжения:

- продолжение внедрения  СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения»;

- продолжение внедрения СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода» в части организации производственного контроля, СП 1.1.1058-01 «Организация и проведение производственного контроля соблюдения санитарных правил и выполнением санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий»;

- продолжать социально-гигиенический мониторинг качества питьевой воды  и его влияние на здоровье населения;

- приведение  в надлежащее техническое состояние водопроводных и канализационных сетей, продолжить работу по организации зон санитарной охраны источников водоснабжения.

Охрана почвенного покрова

Почвы являются основным накопителем токсичных веществ, которые содержатся в промышленных и бытовых отходах, складируемых на поверхности, в выбросах предприятий и автотранспорта, сбросах сточных вод. При всех видах использования земель, в поселении актуальным является экологическое состояние почв, содержание в них токсичных химических веществ, тяжелых металлов, пестицидов и др. Эти элементы поступают в сопредельные среды, воду, атмосферный воздух, растения.

Загрязнение почвы является фактором возникновения инфекционных 
и паразитарных заболеваний у населения, в связи с чем, необходимо принять меры по профилактике загрязнения почвы особенно в зоне жилой застройки 
и на территориях образовательных учреждений.

Для охраны почв застроенной территории от загрязнения и разрушения почвенного покрова рекомендуется:

  - засыпка загрязнённых земельных участков инертными материалами (песок, гравий);

  - организация регулярной очистки территории села от жидких и твердых отходов, удаление жидких нечистот на очистные сооружения;

  - строительство ливневой канализации;

  - очистка всех сбросов, осуществляемых производственными предприятиями и объектами теплоснабжения;

  - сохранение верхнего питательного слоя почвы и рекультивация земель нарушенных при строительных работах и прокладке инженерных сетей;

- устройство зеленых лесных полос вдоль главных транспортных магистралей;

  - выявление и ликвидация несанкционированных свалок, засоренных участков с последующей рекультивацией территории.

Мероприятия по охране почв земель сельскохозяйственного назначения предусматривают:

– применение щадящей агротехнической обработки почв на сельскохозяйственных угодьях;

– регулирование водного режима почв для предупреждения процессов засоления;

– внесение в почву органических и минеральных удобрений в научно - обоснованном объеме;

– соблюдение пастбищеоборота, что способствует регулированию нагрузки на естественные кормовые угодья.

## 1.11. Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия

По данным Министерства культуры и внешних связей на территории муниципального образования выявлено и нанесено на графический материал  объекты культурного наследия – 5 памятников археологии регионального значения и 4 памятника природы регионального значения. На момент разработки генерального плана муниципального образования зоны охраны памятников не установлены.

В целях сохранения памятников необходима разработка отдельного «Проекта зон охраны объекта культурного наследия», на основании которого устанавливаются на сопряженных территориях зоны охраны: охранная зона, зона охраняемого природного ландшафта, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности. Необходимый состав зон определяется проектом.

На территориях объектов культурного наследия определяются мероприятия, направленные на обеспечение сохранности данных объектов:

1. Право пользования объектами культурного наследия, включенными в реестр, право пользования земельными участками, в пределах которых располагаются объекты археологического наследия, право пользования выявленными объектами археологического наследия осуществляются физическими и юридическими лицами с обязательным выполнением следующих требований:

- обеспечение целостности и сохранности объектов культурного наследия;

- предотвращение ухудшения физического состояния объектов культурного наследия, изменения особенностей, составляющих предмет охраны в ходе эксплуатации;

- проведение мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- применение мер по обеспечению сохранности объектов культурного наследия при проектировании и проведении хозяйственных работ;

- обеспечение режима содержания земель историко-культурного назначения;

- обеспечения доступа к объектам культурного наследия;

- иных требований, установленных законодательством.

2. На территории объектов культурного наследия запрещается проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ (далее – хозяйственных работ) за исключением работ по сохранению данного памятника и (или) его территории, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятников и не создающей угрозы его повреждения, разрушения или уничтожения.

3. Мероприятия по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия (работы по сохранению памятников) включают в себя   ремонтно-реставрационные, научно-исследовательские, изыскательские, проектные и производственные работы, работы по консервации, приспособлению объектов культурного наследия для современного использования, научно-методического руководства, технического и авторского надзора, в исключительных случаях – спасательные археологические полевые работы (археологические раскопки);

- согласование проектирования и проведения работ с органами охраны объектов культурного наследия (разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия областного значения – с Министерством культуры и внешних связей Оренбургской области.

Работы по сохранению памятников проводятся по согласованию с органом охраны объектов культурного наследия Оренбургской области – Министерством культуры и внешних связей Оренбургской области.

4. Меры по обеспечению сохранности объектов культурного  наследия при проектировании и проведении землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ включают в себя:

- разработку разделов об обеспечении сохранности объектов культурного наследия в проектах проведения хозяйственных работ;

- включение в состав указанных разделов мероприятий по обеспечению физической сохранности объектов культурного наследия;

- согласование проектирования и проведения работ с Министерством культуры и внешних связей Оренбургской области;

- приостановку хозяйственных работ в случае обнаружения объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия (ранее неизвестного памятника истории и культуры);

- информирование об обнаруженном объекте Министерству  культуры и внешних связей Оренбургской области;

- возобновление приостановленных работ по письменному разрешению Министерства культуры и внешних связей Оренбургской области после устранения угрозы нарушения целостности и сохранности объекта культурного наследия.

5. К землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством РФ, относятся земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников  истории и культуры) народов Российской Федерации, а также в границах территорий выявленных  объекта культурного наследия.

6. Условия доступа к объекту культурного наследия устанавливаются собственником объектов культурного наследия по согласованию с Министерством культуры и внешних связей Оренбургской области.

7. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, уведомляются о расположении археологических объектов на принадлежащих им земельных участках, о требованиях к использованию указанных земельных участков.

8. Собственники и пользователи земельных участков, в границах которых находятся объекты археологического наследия, заключают охранные обязательства с министерством культуры и внешних связей Оренбургской области.

9. В целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его исторической среде на сопряженной с ним территории устанавливаются зоны охраны объекта культурного наследия: охранная зона, зона регулирования застройки и хозяйственной деятельности, зона охраняемого природного ландшафта.

Границы зон охраны объектов культурного наследия, режимы использования земель и градостроительные регламенты в границах данных зон утверждаются Администрацией Оренбургской области на основании проектов зон охраны объектов культурного наследия.

В границах каждой ООПТ установлен свой режим, необходимый для сохранения памятника природы и ограничения хозяйственной деятельности на его территории:

На территории заповедника запрещается любая деятельность, противоречащая задачам заповедника и режиму особой охраны его территории, в том числе:

- действия, изменяющие гидрологический режим земель;

- изыскательские работы и разработка полезных ископаемых, нарушение почвенного покрова, выходов минералов, обнажений и горных пород;

- рубки главного пользования, заготовка живицы, древесных соков, лекарственных растений и технического сырья, а также иные виды лесопользования, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;

- сенокошение, пастьба скота, размещение ульев и пасек, сбор и заготовка дикорастущих плодов, ягод, грибов, орехов, семян, цветов и иные виды пользования растительным миром за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;

- строительство и размещение промышленных и сельскохозяйственных предприятий и их отдельных объектов, строительство зданий и сооружений, дорог и путепроводов и прочих коммуникаций, за исключением необходимых для обеспечения деятельности заповедника; при этом в отношении объектов, предусмотренных генпланом, разрешения на строительство оформляются в соответствии со статьей 61 Закона Российской Федерации «О местном самоуправлении в Российской Федерации»;

- промысловая, спортивная и любительская охота, иные виды пользования животным миром, за исключением случаев, предусмотренных настоящим Положением;

- интродукция живых организмов в целях акклиматизации;

- применение минеральных удобрений и химических средств защиты растений;

- сплав леса;

- нахождение, проход и проезд посторонних лиц и автотранспорта вне дорог и водных путей общего пользования;

- сбор зоологических, ботанических и минералогических коллекций, кроме предусмотренных тематикой и планами научных исследований в заповеднике;

- устройство привалов, бивуаков, разведение огня и все формы отдыха населения;

- пролет вертолетов и самолетов ниже 2000 метров над заповедником без согласования с его администрацией или Госкомэкологии Российской Федерации, в ведении которого находится заповедник, а также пролет самолетов над заповедником со сверхзвуковой скоростью;

- иная деятельность, нарушающая естественное развитие природных процессов, угрожающая состоянию природных комплексов и объектов, а также не связанная с выполнением возложенных на заповедник задач.

На территории заповедника допускаются мероприятия и деятельность, направленная на:

- -сохранение в естественном состоянии природных комплексов, восстановление, а также предотвращение изменений природных комплексов и их компонентов в результате антропогенного воздействия;

- -поддержание условий, обеспечивающих санитарную и противопожарную безопасность людей, животных, природных комплексов и объектов;

- -предотвращение опасных природных явлений (снежных лавин, камнепадов, селей и др.), угрожающих жизни людей и населенным пунктам;

- -проведение научных исследований, включая экологический мониторинг;

- -ведение эколого-просветительской работы;

- -осуществление контрольных функций.

- На территории памятника природы запрещается:

-уничтожать информативные выходы горных пород и форм рельефа (их сработку, засыпку породами вскрыши, строительным и другим мусором);

-проводить несанкционированные горные работы;

-гидротехническое вмешательство;

-повреждение форм рельефа и геологических обнажений;

-распашка территории.

# 2. ПЛАНИРУЕМЫЕ ОБЪЕКТЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ

Таблица 1

Перечень планируемых для размещения объектов местного значения муниципального образования

| № п/п | Наименование объекта | Место размещения объекта | Параметры объекта |  | Функциональные зоны | Зоны с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Мощность | Размер земельного участка, протяжен ность линейного объекта |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 |  | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Социальная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Бурлыкский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приемный пункт прачечной и химчистки | Ул.Центральная | 1 объект | 12 кв.м | Общественно-деловая |  | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  | - |
| 1.2 | Спортивный зал | Ул.Центральная | 1 объект | 54 кв. м |  |  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  | - |
| 1.3 | Предприятия бытового обслуживания | Ул.Центральная | 8 рабочих мест | 1 объект |  |  | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  | - |
| 1.4 | Гостиница | Ул.Центральная | 5 мест | 1 объект |  |  | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  | - |
| 1.5 | Предприятие общественного питания | Ул.Центральная | 36 мест | встроенный |  |  | Предприятия общественного питания |  | - |
|  | с.Красноуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад | В районе существующего культурно-досугового центра села | 24 места | 0,15 га |  |  | Учреждения образования |  | - |
|  | Приемный пункт прачечной и химчистки | В районе существующего культурно-досугового центра села | 12 кв. м | встроенный |  |  | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  | - |
|  | Спортивный зал | В районе существующего культурно-досугового центра села | 23 кв.м | встроенный |  |  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  | - |
|  | Магазин товаров повседневного спроса | В районе существующего культурно-досугового центра села | 15 кв.м | 0,2 га |  |  | Предприятия торговли |  | - |
|  | Кафе | В районе существующего культурно-досугового центра села | 12 мест |  |  |  | Предприятия общественного питания |  | - |
|  | Предприятие бытового обслуживания | В районе существующего культурно-досугового центра села | 3 рабочих места | 1 объект |  |  | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  | - |
|  | п. Листвянка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Детский сад |  | 24 места | 0,15 га |  |  | Учреждения образования |  |  |
|  | Спортивный зал |  | 23 кв. м | 1 объект |  |  | Спортивные и физкультурно-оздоровительные сооружения |  |  |
|  | Магазин товаров повседневного спроса |  | 44,2 кв. м | 0,2 га |  |  | Предприятия торговли |  |  |
|  | Кафе |  | 12 мест |  |  |  | Предприятия общественного питания |  |  |
|  | Предприятие бытового обслуживания |  | 3 рабочих места | 1 объект |  |  | Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |
|  | п.Новоорловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Жилая сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Бурлыкский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Жилые дома усадебного типа | В планируемых границах поселка | 0,04-0,25 га (10 шт) | 2,5 га | Жилая зона |  | Застройка усадебного типа |  | - |
|  | с.Красноуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Жилые дома усадебного типа | В планируемых границах поселка | 0,04-0,25 га (5 шт) | 2,7 га | Жилая зона |  | Застройка усадебного типа |  | - |
|  | п. Листвянка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа | В планируемых границах поселка | 0,04-0,25 га (4 шт) | 1 га | Жилая зона |  | Застройка усадебного типа |  | - |
|  | п.Новоорловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Жилые дома усадебного типа | В планируемых границах поселка | 0,04-0,25 га (7 шт) | 1,75 га | Жилая зона |  | Застройка усадебного типа |  | - |
| 3 | Производственная сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Бурлыкский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Производственные и коммунально-складские объекты | Юго-восточная часть поселка |  | 12,2 га | Зона сельскохозяйственного использования |  | Объекты производственного и коммунально-складского назначения |  | СЗЗ 50 м-100 м |
|  | с.Красноуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.2 | Производственные и коммунально-складские объекты | Западная часть поселка |  | 11,0 га | Зона сельскохозяйственного использования |  | Объекты производственного и коммунально-складского назначения |  | СЗЗ 50 м-100 м |
|  | п. Листвянка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3 | Производственные и коммунально-складские объекты | Восточная часть села |  | 0,8 га | Зона сельскохозяйственного использования |  | Объекты производственного и коммунально-складского назначения |  | СЗЗ 50 м-100 м |
|  | п.Новоорловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.4 | Производственные и коммунально-складские объекты | Юго-восточная часть села |  | 1,1 га | Зона сельскохозяйственного использования |  | Объекты производственного и коммунально-складского назначения |  | СЗЗ 50 м-100 м |
| 4 | Сфера транспорта |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Бурлыкский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Улично-дорожная сеть | В границах поселка | главные, основные, жилые улицы; проезды | 10,51 км |  |  | Улично-дорожная сеть |  | - |
|  | с.Красноуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 | Улично-дорожная сеть | В границах поселка | главные, основные, жилые улицы; проезды | 3,79 км |  |  | Улично-дорожная сеть |  | - |
|  | п. Листвянка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.3 | Улично-дорожная сеть | В границах поселка | главные, основные, жилые улицы; проезды | 3,69 км |  |  | Улично-дорожная сеть |  | - |
|  | п.Новоорловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.4 | Улично-дорожная сеть | В границах поселка | главные, основные, жилые улицы; проезды | 3,93 км |  |  | Улично-дорожная сеть |  | - |
| 5 | Объекты рекреационного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Бурлыкский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Сквер | Ул.Центральная | - | 2,34 га | Зона рекреационного назначения |  | Озеленение общего пользования |  | - |
|  | с.Красноуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2 | Сквер | В районе существующего культурно-досугового центра села | - | 0,59 га | Зона рекреационного назначения |  | Озеленение общего пользования |  | - |
|  | п. Листвянка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3 | Сквер | Ул.Школьная | - | 0,64 га | Зона рекреационного назначения |  | Озеленение общего пользования |  | - |
|  | п.Новоорловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4 | Сквер | Ул.Центральная | - | 0,46 га | Зона рекреационного назначения |  | Озеленение общего пользования |  | - |
| 6 | Объекты специального назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В границах поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Бурлыкский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Очистные сооружения |  | 58,4 тыс. м3/год | 0,7 га | Зона инженерной инфраструктуры |  |  |  | СЗЗ 200 м |
|  | с.Красноуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.2 | Полигон ТБО |  | - | 0,8 га | Зона специального назначения | Зона складирования и захоронения отходов |  |  | СЗЗ 200м |
| 7 | Объекты инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п.Бурлыкский |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Линия электропередачи воздушная | В границах новой жилой застройки и планируемых производственных территорий | 10 кВ | 0,07 км | - |  |  | - | ОЗ 10 м |
| 7.2 | Трансформаторная подстанция |  | 160 кВа | 1 шт. | - |  |  | - | ОЗ 10 м |
| 7.3 | Водопроводные сети | В границах населенного пункта | 75-160 мм | 0,62 км | - |  |  | - | ОЗ 10 м |
| 7.4 | Канализационные сети | В границах населенного пункта | 160-200 мм | 5,4 км |  |  |  |  |  |
|  | п.Новоорловка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.5 | Очистные канализационные сооружения |  | 14,6 тыс. м3/год | 0,7га | Зона инженерной инфраструктуры - |  |  |  | СЗЗ 200 м |
| 7.6 | Линия электропередачи воздушная | В границах новой жилой застройки и планируемых производственных территорий | 10 кВ | 0,2 км | - |  |  | - | ОЗ 10 м |
| 7.7 | Трансформаторная подстанция |  | 100 кВа | 1 шт. | - |  |  | - | ОЗ 10 м |
| 7.8 | Водопроводные сети | В границах населенного пункта | 75-110 мм | 3,28 км | - |  |  | - | ОЗ 10 м |
| 7.9 | Канализационные сети | В границах населенного пункта | 160-200 мм | 1,8 км |  |  |  |  |  |
|  | п.Листвянка |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.10 | Очистные канализационные сооружения |  | 18,2 тыс. м3/год | 0,7га | Зона инженерной инфраструктуры |  |  |  | СЗЗ 200 м |
| 7.11 | Линия электропередачи воздушная | В границах новой жилой застройки и планируемых производственных территорий | 10 кВ | 0,05 км | - |  |  | - | ОЗ 10 м |
| 7.12 | Трансформаторная подстанция |  | 100 кВа | 1шт. | - |  |  | - | ОЗ 10 м |
| 7.13 | Водопроводные сети | В границах населенного пункта | 75-110 мм | 0,527 км | - |  |  | - | ОЗ 10 м |
| 7.14 | Канализационные сети | В границах населенного пункта | 160-200 мм | 2,08 км |  |  |  |  |  |
|  | с.Красноуральск |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.15 | Очистные канализационные сооружения |  | 18,2 тыс. м3/год | 0,7га | Зона инженерной инфраструктуры |  |  |  | СЗЗ 200 м |
| 7.16 | Линия электропередачи воздушная | В границах новой жилой застройки и планируемых производственных территорий | 10 кВ | 0,07 км | - |  |  | - | ОЗ 10 м |
| 7.17 | Трансформаторная подстанция |  | 100 кВа | 1шт. | - |  |  | - | ОЗ 10 м |
| 7.18 | Водопроводные сети | В границах населенного пункта | 75-110 мм | 0,147 км | - |  |  | - | ОЗ 10 м |
| 7.19 | Канализационные сети | В границах населенного пункта | 160-200 мм | 1,5 км |  |  |  |  |  |

# 3. ПАРАМЕТРЫ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ЗОН

Таблица 2

Параметры функциональных зон

| Функциональные зоны и их параметры |  | Наименование объектов, планируемых для размещения | Местоположение объекта | Параметры объекта | Статус объекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Жилая зона (120,67 га) | Застройка усадебного типа | Жилые дома усадебного типа | п.Бурлыкский | 0,04-0,25 га Х 296 шт. |  |
|  |  | Жилые дома усадебного типа | с. Красноуральск | 0,04-0,25 га Х 100 шт. |  |
|  |  | Жилые дома усадебного типа | п. Листвянка | 0,04-0,25 га Х 95 шт. |  |
|  |  | Жилые дома усадебного типа | п. Новоорловка | 0,04-0,25 га Х 76 шт. |  |
| Общественно-деловая зона (10,9 га) | Учреждения образования | Детский сад | с. Красноуральск | 24 места | Местного значения муниципального района |
|  |  | Детский сад | п. Листвянка | 24 места |  |
|  |  | Детский сад | п. Новоорловка | 23 места |  |
|  | Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания | Дом Быта | п.Бурлыкский | 8 мест | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Дом Быта | с. Красноуральск | 3 места |  |
|  |  | Дом Быта | п. Листвянка | 3 места |  |
|  |  | Дом Быта | п. Новоорловка | 2 места |  |
|  | Предприятия торговли и общественного питания | Предприятие общественного питания | п.Бурлыкский | 36 посадочных мест | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Предприятие общественного питания | с. Красноуральск | 12 посадочных мест |  |
|  |  | Предприятие общественного питания | п. Листвянка | 12 посадочных мест |  |
|  |  | Предприятие общественного питания | п. Новоорловка | 10 посадочных мест |  |
|  |  | Магазины смешанных товаров | с. Красноуральск | 15 кв м |  |
|  |  | Магазины смешанных товаров | п. Новоорловка | 21,3 кв. м |  |
| Зона транспортной и инженерной инфраструктур (26,6 га) | Зона улично-дорожной сети | Улично-дорожная сеть | п.Бурлыкский | 11,02 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Улично-дорожная сеть | с. Красноуральск | 5,57 га |  |
|  |  | Улично-дорожная сеть | п. Листвянка | 2,31 га |  |
|  |  | Улично-дорожная сеть | п. Новоорловка | 7,7 га |  |
| Зона рекреационного назначения (4,03 га) | Озеленение общего пользования | Сквер | п.Бурлыкский | 2,34 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Сквер | с. Красноуральск | 0,59 га |  |
|  |  | Сквер | п. Листвянка | 0,64 га |  |
|  |  | Сквер | п. Новоорловка | 0,46 га |  |
| Зона специального назначения (1,5 га) | Зона складирования и захоронения отходов | Очистные сооружения | п.Бурлыкский | 0,7 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Полигон ТБО | с. Красноуральск | 0,8 га |  |
| Производственная зона (25,1 га) |  | Склад (зерно) | п.Бурлыкский | 12,2 га | Местного значения сельского поселения |
|  |  | Склад (запчасти) |  |  |  |
|  |  | Ферма (КРС) |  |  |  |
|  |  | Склады (зерно) | с. Красноуральск | 11,0 га |  |
|  |  | Ферма (КРС) |  |  |  |
|  |  | Склады | п. Листвянка | 0,8 га |  |
|  |  | Склады | п. Новоорловка | 1,1 га |  |
| Зона сельскохозяйственного использования (28710,9га) | Зона сельскохозяйствен ных угодий | - | В границах поселения | 318,63 га | - |

# 4. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА

Основные технико-экономические показатели генерального плана МО Бурлыкский сельсовет

Беляевского района Оренбургская области

| № п/п | Наименование показателя | Едини-ца изме-рения | Современное состояние |  |  |  |  | Расчетный срок |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Бурлыкский сельсовет | п.Бурлыкский | с.Красноуральск | п. Листвянка | п.Новоорловка | Бурлыкский сельсовет | п.Бурлыкский | с.Красноуральск | п. Листвянка | п.Новоорловка |
| 1 | ТЕРРИТОРИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Общая площадь МО Бурлыкский сельсовет | га | 34816 | - | - | - | - | 34816 | - | - | - | - |
|  |  | % | 100 | - | - | - | - | 100 | - | - | - | - |
| 1.2 | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 28736,5 | - | - | - | - | 28710,9 | - | - | - | - |
|  |  | % | 82 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.3 | Земли населенных пунктов | га | 485,5 | 215,0 | 121,8 | 95,3 | 53,4 | 485,5 | 215,0 | 121,8 | 95,3 | 53,4 |
|  |  | % | 0,8 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.4 | Земли промышленности, транспорта, связи и иного назначения | га | 60,0 | - | - | - | - | 85,6 | - | - | - | - |
|  |  | % | 1,2 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.5 | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 2750 | - | - | - | - | 2750 | - | - | - | - |
|  |  | % | 0,09 | - | - | - | - |  | - | - | - | - |
| 1.6 | Земли лесного фонда | га | 2784 | - | - | - | - | 2784 | - | - | - | - |
|  |  | % | 14,1 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Земли запаса | га | - | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8 | Земли водного фонда | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ЗОНЫ | га |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | - жилой застройки | га | 98,68 | 44,5 | 21,9 | 17,7 | 14,58 | 120,67 | 55,96 | 27,00 | 19,67 | 18,04 |
| 2.2 | - общественно-деловой застройки | га | - | - | - | - | - | 10,9 | 7,15 | 1,73 | 0,83 | 1,19 |
| 2.3 | - инженерной и транспортной инфраструктуры | га | - | - | - | - | - | 26,6 | 11,02 | 5,57 | 2,31 | 7,7 |
| 2.4 | - рекреационного назначения | га | - | - | - | - | - | 4,03 | 2,34 | 0,59 | 0,64 | 0,46 |
| 2.5 | - производственного и коммунально-складского назначения | га | - | - | - | - | - | 25,1 | 12,2 | 11,0 | 0,8 | 1,1 |
| 2.6 | - специального назначения | га | - | - | - | - | - | 1,5 | 0,7 | 0,89 | 0 | 0 |
| 2.7 | - сельскохозяйственного использования | га | - | - | - | - | - | 296,61 | 125,63 | 75,02 | 71,05 | 24,91 |
| 2.8 | - защитных лесов | га | - | - | - | - | - | 0,42 | - | 0,42 | - | - |
| 2.9 | - зона поверхностных вод | га | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 3 | НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Общая численность постоянного населения | чел. | 1538 | 799 | 262 | 261 | 216 | 1684 | 889 | 282 | 285 | 228 |
|  |  | % роста от существ. числ. нас. | - | - | - | - | - | 9,49 | 11,26 | 7,63 | 9,19 | 5,55 |
| 4 | ЖИЛИЩНЫЙ ФОНД |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Средняя обеспеченность населения общей площадью жилищного фонда | м2/ чел. | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4.2 | Общая площадь жилищного фонда | м2 | 24608 | 12784 | 4192 | 4176 | 3456 | 50520 | 2 6670 | 8460 | 8550 | 6840 |
| 5 | ОБЪЕКТЫ СОЦИАЛЬНОГО И КУЛЬТУРНО-БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Объекты учебно-образовательного назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1 | Детское дошкольное учреждение | объект | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест | 39 | 24 | 15 | - | - | 147 | 76 | 24 | 24 | 23 |
| 5.1.2 | Общеобразовательная школа | объект | 2 | 1 | 1 | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест | 125 | 111 | 14 | - | - | 194 | 100 | 34 | 26 | 34 |
| 5.1.3 | Внешкольные учреждения | объект | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест | - | - | - | - | - | 21 | 10 | 4 | 3 | 4 |
| 5.2 | Объекты здравоохранения, социального обеспечения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.2.1 | Амбулатория | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | койко-мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.2 | ФАП | Объект | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.2.3 | Выдвижной пункт скорой помощи | Объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | авто-мобиль | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.2.4 | Аптечный пункт | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | м2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.3 | Спортивные и физкультурно-оздоровительные объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.3.1 | Крытые спортивные сооружения | Объект | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | м2 | - | - | - | - | - | 119 | 54 | 23 | 23 | 19 |
| 5.3.2 | Плоскостные спортивные сооружения | Объект | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | га | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 5.4 | Объекты культурно-досугового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.4.1 | Дома культуры, клубы, кино залы, универсальные залы и т. д. | Объект | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест | 565 | 300 | 110 | 110 | 45 | 117 | 54 | 23 | 23 | 19 |
| 5.4.2 | Библиотека | Объект | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  |  | тыс.ед. экз. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.5 | Объекты торгового назначения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.5.1 | Магазины | Объект | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 11 | 6 | 2 | 1 | 2 |
|  |  | м2 торг. Пло-щади | 423,3 | 269,2 | 76,0 | 35,6 | 42,5 | 491,7 | 269,2 | 78,9 | 79,8 | 63,8 |
| 5.6 | Объекты общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.6.1 | Предприятия общественного питания | Объект | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | мест | - | - | - | - | - | 70 | 36 | 12 | 12 | 10 |
| 5.7 | Организации и учреждения управления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.7.1 | Сельская администрация | Объект | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 5.8 | Учреждения жилищно-коммунального хозяйства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.8.1 | Гостиница | Объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.8.2 | Баня | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | мест | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.8.3 | Прачечная (химчистка) | объект | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  |  | кг белья/ смена | - | - | - | - | - | 202 | 106,7 | 33,8 | 34,2 | 27,3 |
| 5.8.4 | Приемный пункт прачечной, химчистки | объект | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 5.8.5 | Пожарное депо | объект | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  |  | Авто-мобиль | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 5.8.6 | Пожарный пост | объект | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 5.9 | Объекты бытового обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.9.1 | Предприятие бытового обслуживания | объект | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | рабочее место | - | - | - | - | - | 16 | 8 | 3 | 3 | 2 |
| 5.10 | Объекты кредитно-финансового назначения | объект | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
| 5.10.1 | Коммерческо-деловой объект | объект | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5.11 | Религиозно-культовые объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.11.1 | Церковь, мечеть и т. д | объект | - | - |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Протяженность главных улиц | км | 4,75 | 1,8 | 0,9 | 1,1 | 0,95 | 4,13 | 1,11 | 1,54 | 0,78 | 0,70 |
| 6.2 | Протяженность основных улиц | км | 5,3 | 1,15 | 1,8 | 0,95 | 1,4 | 12,77 | 8,51 | 1,03 | 1,04 | 2,19 |
| 6.3 | Протяженность второстепенных улиц | км | 10,7 | 8,65 | - | 1,05 | 1 | 2,3 | - | - | 1,3 | 1 |
| 6.4 | Протяженность проездов | км | 18,24 | 8,15 | 5,5 | 2,74 | 1,85 | 2,71 | 0,89 | 1,22 | 0,56 | 0,04 |
| 6.5 | Общая протяженность улично-дорожной сети, | км | 38,99 | 19,75 | 8,2 | 5,84 | 5,2 | 21,92 | 10,51 | 3,79 | 3,69 | 3,93 |
| 7 | ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1 | Водоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1.1 | Водопотребление | м3/год | 43235 | - | - | - | - |  |  |  |  |  |
| 7.1.2 | Протяженность сетей | км | 23,6 | 15,9 | 5,5 | 2,2 | - | 33,4 | 21,9 | 5,6 | 2,7 | 3,2 |
| 7.1.3 | Скважина | объект | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 7.2 | Водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.2.1 | Объем сточных вод | тыс. м3/год | - | - | - | - | - | 128,5 | 67,8 | 21,5 | 21,7 | 17,5 |
| 7.2.2 | Протяженность сетей, в том числе | км | - | - | - | - | - | 12,4 | 6,2 | 1,8 | 2,4 | 2,0 |
|  | - самотечные | км | - | - | - | - | - | 12,4 | 6,2 | 1,8 | 2,4 | 2,0 |
| 7.2.3 | Очистные сооружения | объект | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | м3/сут | - | - | - | - | - | 300 | 160 | 50 | 50 | 40 |
| 7.3 | Электроснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.3.1 | Годовое потребление электроэнергии, всего | тыс. кВт.час | 4251 | - | - | - | - | 445,6* | - | - | - | - |
|  | в т. ч. жилой сектор | тыс. кВт.час | 3025 | - | - | - |  | 60,6* | - | - | - | - |
| 7.3.2 | КТП | шт. | 22 | 11 | 4 | 4 | 3 | 26 | 13 | 5 | 5 | 4 |
| 7.3.3 | Протяженность сетей 10 кВт | км | 19,0 | 13,6 | 1,6 | 1,2 | 2,6 | 19,39 | 13,67 | 1,67 | 1,25 | 2,8 |
| 7.4 | Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.4.1 | котельные | объект | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - |
|  |  | Гкал/ час | 0,3 | 0,3 | - | - | - | 0,3 | 0,3 | - | - | - |
| 7.4.2 | Мощность централизованных источников тепла, с учетом потерь в сети | Гкал/ час | 1,067 | 1,067 | - | - | - | 9,99 | 5,24 | 1,69 | 1,7 | 1,36 |
| 7.4.3 | тепловые сети | км | 0,3 | 0,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8 | САНИТАРНАЯ ОЧИСТКА ТЕРРИТОРИИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1 | Свалка твердых бытовых отходов | объект | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | га | 6,7 | 4,7 | 0,9 | 0,7 | 0,4 | 10,7 | 8,7 | 0,9 | 0,7 | 0,4 |
|  | Площадки для сбора бытового мусора |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 8.2 | Скотомогильник | объект | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
|  |  | га | 0,24 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | 0,3 | 0,16 | 0,06 | 0,06 | 0,06 |
| 8.3 | Кладбище | объект | 8 | 2 | 3 | - | 2 | 8 | 3 | 3 | - | 2 |
|  |  | га | 8,4 | 2,9 | 2,1 | - | 3,4 | 12,2 | 6,7 | 2,1 | - | 3,4 |
| 8.4 | Кладбище не действующее | объект | 3 | 1 | 1 | 1 | - | 3 | 1 | 1 | 1 | - |
|  |  | га | 5,3 | 2,1 | 0,2 | 3,0 | - | 5,3 | 2,1 | 0,2 | 3,0 | - |

*Расчет ная нагрузка на перспективную застройку